BİLECİK İLİ

SÖĞÜT İLÇESİ

KEPEN KÖYÜ 1361-1362 PARSELLERE AİT

UYGULAMA İMAR PLANI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Pafta: I24A03C4B

Ölçek:1/1000

# İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2

PLANLAMA ALANIN KONUMU	6

SÖĞÜT İLÇESİ COĞRAFİ KONUMU	8

SÖĞÜT İLÇESİ TARİHİ	11

SÖĞÜT İLÇESİ NÜFUS GELİŞİMİ	12

SÖĞÜT İLÇESİ ULAŞIMI	15

SÖĞÜT İLÇESİ EKONOMİSİ	16

ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI	17

MÜLKİYET BİLGİLERİ	20

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SONUÇ-ÖNERİ BÖLÜMÜ	24

KURUM GÖRÜŞLERİ	26

GEREKÇE	31

ÖNERİLEN PLAN VE PLANLAMA KARARLARI	31

ŞEKİLLER

Şekil 1: Bilecik İl Merkezi, Söğüt İlçesi, Kepan Köyü ve Çalışma Alanı Uydu Görüntüsü	6

Şekil 2. Söğüt İlçesi, Kepan Köyü ve Çalışma Alanı Uydu Görüntüsü	7

Şekil 3. Kepen Köyü 1361 ve 1362 Parsellerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sistemindeki durumu	8

TABLOLAR

Tablo 1. Bilecik İli Güneşlenme Süresi Değerleri (Saat)	5

Tablo 2. Söğüt global radyasyon değerleri (KWh/m2-gün)(Yegm,18.04.2016).	5

Tablo 3. Söğüt İlçesi güneşlenme süreleri (Saat)(Yegm,18.04.2016).	6

Tablo 4. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Toplam, Şehir, Köy Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları(2017-2022)(Düzey-1)	13

Tablo 5. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Toplam, Şehir, Köy Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları(2017-2022)(Düzey-2)	13

Tablo 6. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Toplam, Şehir, Köy Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları(2017-2022)(Düzey-3)	14

Tablo 7. Söğüt İlçesine Bağlı Köylerin 2023 Yılı Nüfusu	14

HARİTALAR

Harita 1. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası	3

Harita 2. Bilecik İli Güneş Enerji Potansiyeli Haritası	4

Harita 3. Bilecik İl İdari Haritası	9

Harita 4. Bilecik İli Fiziki Haritası	10

Harita 5. Bilecik İli Deprem Haritası	11

Harita 6. Bilecik İlinin Türkiye Demiryolu Haritasındaki Konumu	16

Harita 7. Bilecik 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	19

Harita 8. Söğüt İlçesi ve Planlama Alanının 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planındaki Konumu	20

Harita 11: Planlama Alanı, Uygulama İmar Planı	33

GRAFİKLER

Grafik 1. Türkiye Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Kurulu Gücün Yıllara Göre Değişimi	3

Grafik 2. Türkiye Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Kurulu Gücün Toplam Kurulu Güç İçerisindeki Oranı	4

# GİRİŞ

Günümüzde ihtiyaç duyulan enerjinin büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Bu yakıtların gerek çevreye verdikleri zararlar gerekse kaynaklarının sınırlı oluşu, alternatif enerji kaynakları arayışına sebep olmuştur. Çevrenin korunması, gelecekte insan yaşamı ve çevre dengeleri üzerinde oluşabilecek tehditlerin önlenmesi, ulusal kaynaklardan en üst düzeyde yararlanılarak ülkelerin enerji kaynakları arz güvenliğinin sağlanması, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesini ve kullanılmasını gerekli hale getirmektedir.

Dünya nüfusunun hızla artması, şehirleşme ve gelişen teknolojiler ile enerji tüketimindeki artış ve buna paralel olarak enerji üretimindeki artışı da beraberinde getirmiştir. Günümüzde enerji talebinin % 25’i fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Fosil yakıtların çevreye verdiği zararların yol açtığı maliyetlerin yanında yapılan araştırmalar, fosil yakıt rezervlerinin azalmaya başladığını ve gelecek yıllarda sürekli artan enerji talebine karşılık veremeyeceğini göstermektedir

Dünyadaki enerji tüketim hızı ise, fosil yakıtların oluşum hızının 300 bin katı kadardır. Bir başka ifade ile, bir günde bin yıllık bir fosil yakıt oluşumu tüketilmektedir. Dolayısı ile yeni enerji kaynakları her geçen gün çok daha fazla önem kazanmaktadır.

Fosil yakıtların yatırım ve kullanım maliyetlerinden ziyade üretim ve sonrasındaki zarar maliyetlerinin yüksek olması, küresel iklim krizi ve kaynaklarının sınırlı olması nedeni ile önümüzdeki yıllarda olası enerji krizlerini önlemek için fosil kaynaklar yerine Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının gerekliliği gerek devletler gerekse bilim adamlarının ortak düşüncesidir.

Yenilenebilir enerji kaynakları doğal kaynaklardan elde edilebilen ve kendini sürekli yenileyebilen bir enerji kaynağı” olarak tanımlamak mümkündür. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanım sonrası tükenmeyen çevre dostu enerji kaynakları olarak da tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik, biyokütle, dalga ve hidrojen enerjileri olarak sınıflandırılmaktadır. Yenilebilir enerji kaynakları enerji arz güvenliğine katkı sağlaması, kullanımı ve taşınması sırasında çevreye ve insan sağlığına daha az zarar vermesi, sınırsız kaynaklara sahip olması, ekonomik anlamda değer taşıması sebebi ile büyük önem arz etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, üretim ve kullanımları için ülkeler tarafından teşvik edilip desteklenmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, sonsuz ve yaygın bir kaynak olması, doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi gibi avantajları sebebiyle hızla yaygınlaşmaktadır.

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1.527,46 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. GEPA’da yer alan genel potansiyel görünümü ve aylık ortalama global radyasyon dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Harita 1. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ülkemizde Haziran 2022 sonu itibariyle güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücümüz 8,479 MW, toplam kurulu güç içerisindeki oranı %8,35 olup yıllara göre kurulu güç değişimi ve toplam kurulu güç içerisindeki oranı aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır.

Grafik 1. Türkiye Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Kurulu Gücün Yıllara Göre Değişimi

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Grafik 2. Türkiye Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Kurulu Gücün Toplam Kurulu Güç İçerisindeki Oranı

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Harita 2. Bilecik İli Güneş Enerji Potansiyeli Haritası

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Tablo 1. Bilecik İli Güneşlenme Süresi Değerleri (Saat)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bilecik İli temmuz ayında en yüksek ve Ocak-Aralık aylarında en düşük güneşlenme sürelerine sahiptir.

Tablo 2. Söğüt global radyasyon değerleri (KWh/m2-gün)(Yegm,18.04.2016).

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Söğüt ilçesi yukarıdaki tabloda görüleceği üzere en yüksek Haziran ve en düşük ise aralık ayında radyasyon değerlerine sahiptir.

Tablo 3. Söğüt İlçesi güneşlenme süreleri (Saat)(Yegm,18.04.2016).

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Söğüt İlçesinde güneşlenme süreleri temmuz ayında en yüksek, Aralık ayında ise en düşük değerde tespit edilmiştir.

# PLANLAMA ALANIN KONUMU

Şekil 1: Bilecik İl Merkezi, Söğüt İlçesi, Kepan Köyü ve Çalışma Alanı Uydu Görüntüsü

Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr

Uygulama İmar Planına konu alan Bilecik İli Söğüt ilçesi Kepen Köyü 1361-1362 parsellere kayıtlı olup kadastral alan büyüklüğü sırasıyla 14.300,00 m2 ve 34.450,00 m2 olmak üzere toplam 48.750,00 m2’dir. Söz konusu taşınmazlarının mülkiyeti Akbaş Tekstil Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.adına kayıtlıdır.

Şekil 2. Söğüt İlçesi, Kepan Köyü ve Çalışma Alanı Uydu Görüntüsü

Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr

Söz konusu taşınmazlar Kepen Köyünün güneyinde yer almakta olup aynı zamanda Kepen Köyü de Söğüt İlçesinin güneyinde yer almaktadır. Bozüyük – Söğüt ana ulaşım bağlantısının sağlandığı taşıt yolunun doğusunda yer alan taşınmazlar bu yola 1.8 km uzunluktaki stabilize yol ile bağlanmaktadır.

Taşınmazlar Kepen Köyüne 5 km, Söğüt İlçe merkezine 12 km mesafede bulunmaktadır.

Söğüt İlçesi Kepen Köyü 0 ada 1361 ve 1362 parsel nolu taşınmazların oluşturduğu alan I24A03C4B imar paftasında yer almakla birlikte mevcut durumu imarsız alandır.

Şekil 3. Kepen Köyü 1361 ve 1362 Parsellerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sistemindeki durumu

Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr

# SÖĞÜT İLÇESİ COĞRAFİ KONUMU

Güney Marmara bölümünün doğusunda ve Sakarya Nehri’nin bir kolu olan Karasu Vadisi’nde yer alan Bilecik, 39° ve 40°31 kuzey enlemleri ile 29° 43‟ve 30° 41 doğu boylamlarında bulunmaktadır. Dört coğrafi bölgede de (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgeleri) toprağı bulunan tek il olan Bilecik, şehrin merkezi Marmara Bölgesi’nde yer aldığı için bu bölgeye dahil edilmiştir. Doğudan Bolu ve Eskişehir, güneyden Kütahya, batıdan Bursa ve kuzeyden Sakarya ile çevrili olan Bilecik, 4321 km²’lik alanı ile Türkiye’nin küçük illeri arasında yer almaktadır. Yüzölçümü sıralaması bakımından 65. sırada bulunmaktadır. Bilecik ili; merkez, Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, İnhisar ve Yenipazar ilçelerinden oluşmaktadır. Sakarya Nehri, ilin en önemli akarsuyudur ve kuzey-güney istikametinde akarak şehri iki parçaya ayırmaktadır. Bilecik’in şehir merkezi, Sakarya Nehri’nin güneybatısında kurulmuştur.

Harita 3. Bilecik İl İdari Haritası

Kaynak: Harita Genel Müdürlüğü, 2024

Marmara bölgesinin doğusunda Bilecik vilayetine bağlı kaza merkezi olan 40° 02’ kuzey enlemi ile 30° 11’ doğu boylamında yer alan Söğüt, yaklaşık 1000 m yükseklikteki bir yayla düzlüğüne hâkim tepelerden çıkarak, bu yaylanın kuzey kenarından dar bir boğaz içinde inen, Söğüt Deresi’nin tepelik bir çevre ile kuşatılan küçük bir ovaya açıldığı yerde deniz seviyesinden 650 m yükseklikte kurulmuştur.

Söğüt, Bilecik iline 28, Bursa’ya 120, İstanbul ve Ankara’ya 300 Km mesafede yer almaktadır. En fazla ticari bağlılığı bulunan Eskişehir iline 53 km uzaklıkta olup tali yollar ile güneyde Bozüyük, doğuda Sakarya Vadisi’ne bağlıdır.

Söğüt’te beş mahalle, ilçe merkezine bağlı iki belde ve yirmi bir köy bulunmaktadır. Balaban, Cumhuriyet, Kayhan, Orta ve Türkmenbaşı mahalleleri, Çaltı ve Küre beldeleridir. Toplam yüz ölçümü ise 599 kilometrekaredir.

Harita 4. Bilecik İli Fiziki Haritası

İlçe topraklarının içinden geçen ve güneydoğu-kuzeybatı yönünde akan Sakarya nehri vadisi yükseltinin en alt sınırını ifade eder. Sakarya Vadisi’ndeki bu alt sınır 250 metredir. Sakarya nehrinden güneye ve kuzeye doğru gidildikçe yükselti artar. İlçe sınırları içinde yüksekliğin en uç noktasını 1300 metre ile güneydeki Metristepe oluşturmuştur. İlçenin güney kesimleri fazlasıyla engebelidir. Söğüt ilçesinin kuzey kesimlerinde ise yükselti bir hayli azalarak Sakarya Vadisi’nde 250 metreye iner. İlçe arazisinin önemli bir kısmını dalgalı alanlar ve tepeler oluşturmuştur.

Kaynak: Harita Genel Müdürlüğü, 2024

Eskişehir Ovası’nın kuzeyindeki sınırdan itibaren doğu-batı doğrultusunda uzanan orta yükseklikteki Bozdağ’lardan sonra yükselti Sakarya Vadisi’ne doğru azalır. Sakarya Vadisi’nin hemen güneyinden itibaren Yenipazar ve Gölpazarı ilçeleri sınırlarına yaklaşıldığında yükselti tekrar 1000 metre değerine ulaşır.

Yer yer orta ve yüksek derecede eğimli bir topografyaya sahip olan Söğüt ilçesinde yer alan çalışma alanının genelinde eğim %10-40 arasında değişmektedir.

Bilecik iline bağlı olan Söğüt, su kaynakları bakımından zengindir. Söğüt sınırları içindeki en önemli akarsu Sakarya Nehri’dir. Güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda akan nehir bölge sınırları içerisinde 60 km’lik bir mesafe kat eder. Sakarya Nehri dışında küçük dereler de bulunmaktadır. Bu derelere; Karaağaç, Çaltı Deresi, Enez, Kepen ve Harman köy dereleri örnek gösterilmektedir.

Söğüt ve çevresinde geçiş iklimi görülmektedir. Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklimin etkileri görülür. Söğüt sınırları içerisinde bulunan Sakarya Vadisi’nde ise mikro klima özelliğine sahip bir iklim etkilidir. Kar yağışı bu kesimde çok düşüktür. Ağustos ayı en sıcak ay olup, ortalama sıcaklık 21°’C derecedir. Ocak ayı ise en soğuk aydır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 2°’C’dir. En düşük sıcaklık –16° C, en yüksek sıcaklık 30° C civarındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 12° C’dir. Bölgede egemen olan rüzgâr güneydoğudan esen keşişlemedir. Yıllık yağış ortalaması 630 mm. civarındadır. Söğüt’te yaygın bitki örtüsü bozkır ve Sündiken Dağları eteklerindeki orman örtüsüdür.

Bölge iklim koşulları ile toprak yapısının, bağcılık ve meyvecilik yapılmasına elverişli olmasının yanı sıra, Söğüt ve yakın civarında bahçe ziraatı da çok geniş alanlarda gerçekleştirilmektedir. Geçmiş yıllarda ipek böcekçiliği bölgede aktif olarak yapılmış ancak günümüzde etkisini ve işlevini yitirmiştir.

Harita 5. Bilecik İli Deprem Haritası

Bilecik ili merkezi 1.derece deprem kuşağı bölgesinde yer almasına rağmen il genelinde son yüzyılda hasar yapıcı deprem meydana gelmemiştir. Ancak tarihsel dönemde 1897 yılında Bilecik, Osmaneli’nde 5 şiddetinde ve 1862 yılında Bilecik Söğüt’te 6 şiddetinde depremler meydana geldiği bilinmektedir. Ayrıca 1956 yılında yaşanan 6.4 büyüklüğündeki Eskişehir depremi ile 1999 yılında yaşanan 7.4 büyüklüğündeki Kocaeli Depremi il merkezi ile çevre ilçeleri etkilemiştir.

Kaynak: Deprem Araştırma Dairesi

# SÖĞÜT İLÇESİ TARİHİ

Söğüt Türk tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Tarihin kaydettiği en uzun soluklu devletlerden biri olan ve geniş coğrafyalara yayılan Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna mekân olması ve imkân sunması bakımından hayati bir role sahiptir. Bu itibarla Söğüt Türk tarihinin sıfır noktalarından biri olarak kabul edilebilir. İtea Söğüt’ün ilk bilinen adıdır. Bizans dönemindeki adı ise Thebasion veya Sebasiyon’dur.

XIII. yy. sonlarında Söğüt’ün tarihindeki en parlak dönem başlar. Bu dönemde doğudan gelen Oğuz Türklerinin Kayı Boyu bu küçük kasabada sınırları Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan Osmanlı Devleti’nin ilk nüvelerini oluşturacaklardır. Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat tarafından görevlendirilmiş olan Ertuğrul Gazi, Söğüt üzerine yürür ve Söğüt’ü de topraklarına katar. Ayrıca Bilecik tekfurunu da vergiye bağlar. Selçuklu Sultanı bu hizmetleri karşılığında Söğüt’ü kışlak, Domaniç ve Ermeni Dağları’nı da yazlık olarak Ertuğrul Gazi’ye mülk olarak verir.

Sultan II. Abdülhamit döneminde yeni imar çalışmaları yapılmış, Ata yadigârı olarak kabul edilmekte olan ilçeye ayrı bir önem verilmiş ve Dar’ül Eytam, Cami ve İdadi’den oluşan Hamidiye Külliyesi yaptırılmıştır.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Söğüt de işgal altında kalmıştır. Söğüt tekrar kazanıldığında ise eski halinden pek bir eser kalmamıştır. Söğüt ve yörenin halkı Yunan işgali altında kaldığı günden itibaren büyük bir özveriyle tüm gücünü birleştirerek işgale karşı direnmiştir. Söğüt, çevre il ve ilçeleri de Yunan işgaline karşı birlik ve beraberlik içinde olmaya davet etmiştir. Söğüt ve çevresi bu dönemde askerlere yiyecek ve giyecek desteği sağlamakla beraber maddi olarak da büyük fedakarlıklar yapmıştır.

# SÖĞÜT İLÇESİ NÜFUS GELİŞİMİ

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde bulunması ve bu bağlamda ülke ölçeğinde gerçekleştirilen fiziksel ekonomik ve sosyal düzenlemelere istinaden benzer göstergelere sahip yerleşimlerin bir araya getirilerek bölge kimliği kazandırılması ve söz konusu alanlar için bölgesel kararların verilmesi ve uygulanmasını hedefleyen NUTS-Düzey Bölgeleri açısından bakıldığında,  istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması tanımlanmıştır. İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasında iller "Düzey 3" olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri ile dikkate alınarak "Düzey 1" ve "Düzey 2" olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarşik İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. "Düzey 3" kapsamındaki İstatistikî Bölge Birimleri 81 adet olup il düzeyindedir. Her il bir İstatistikî Bölge Birimini tanımlamaktadır.

"Düzey 2" İstatistikî Bölge Birimleri, "Düzey 3" kapsamındaki komşu illerin gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 26 adettir. "Düzey 1" İstatistikî Bölge Birimleri ise "Düzey 2" İstatistikî Bölge Birimlerinin gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 12 adettir. NUTS – Düzey Bölgeleri Sınıflandırılmasına göre Söğüt, Doğu Marmara Bölgesi Düzey 1, Bursa-Eskişehir-Bilecik Düzey 2 ve Bilecik Düzey 3 bölgesinde yer almaktadır. Tabloda Türkiye’de bulunan Düzey -2 bölgelerinin 2017 ve 2022 yıllarına ait nüfus verileri incelenmiştir. Buna göre Doğu Marmara Bölgesi’nin 2022 yılı verileri dikkate alındığında toplam nüfus büyüklüğü bakımından 5 ve şehir nüfusu büyüklüğü bakımından 7 ve köy nüfusu bakımından 8.sırada yer almaktadır. Nüfus artış hızı oranında ülke genelinin üzerinde yer almakta olup diğer bölgeler arasında toplam nüfus bakımından ikinci, şehir nüfusu artış hızı bakımından birinci ve köy nüfusu artış hızı bakımından üçüncü sıradadır.

Tablo 4. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Toplam, Şehir, Köy Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları(2017-2022)(Düzey-1)

|  | 2017 |  |  | 2022 |  |  | NÜFUS ARTIŞ HIZI (r) % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÖLGELER | TOPLAM | ŞEHİR | KÖY | TOPLAM | ŞEHİR | KÖY | TOPLAM | ŞEHİR | KÖY |
| TÜRKİYE | 80810525 | 74761132 | 6049393 | 85279553 | 79613279 | 5666274 | 0.47 | 0.55 | -0.57 |
| AKDENİZ | 10303984 | 9979250 | 324734 | 11020550 | 10708864 | 311686 | 0.58 | 0.61 | -0.36 |
| BATI ANADOLU | 7871847 | 7807685 | 64162 | 8339470 | 8278568 | 60902 | 0.50 | 0.51 | -0.45 |
| BATI KARADENİZ | 4574182 | 3458592 | 1115590 | 4665938 | 3613433 | 1052505 | 0.17 | 0.38 | -0.51 |
| BATI MARMARA | 3503609 | 3082091 | 421518 | 3743485 | 3331099 | 412386 | 0.58 | 0.67 | -0.19 |
| DOĞU KARADENİZ | 2633417 | 2269105 | 364312 | 2689938 | 2317640 | 372298 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| DOĞU MARMARA | 7824597 | 7493260 | 331337 | 8511450 | 8180702 | 330748 | 0.73 | 0.76 | -0.02 |
| EGE | 10383963 | 9814403 | 569560 | 10886803 | 10360398 | 526405 | 0.41 | 0.47 | -0.68 |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | 8665165 | 8001251 | 663914 | 11905910 | 8685193 | 3220717 | 2.76 | 0.71 | 13.72 |
| İSTANBUL | 15029231 | 15029231 |  | 15907951 | 15907951 |  | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| KUZEYDOĞU ANADOLU | 2188214 | 1530184 | 658030 | 2154748 | 1597415 | 557333 | -0.13 | 0.37 | -1.44 |
| ORTA ANADOLU | 3977447 | 3202409 | 775038 | 4124939 | 3398035 | 726904 | 0.32 | 0.52 | -0.56 |
| ORTADOĞU ANADOLU | 3854869 | 3093671 | 761198 | 3928271 | 3233981 | 694290 | 0.16 | 0.39 | -0.80 |

Kaynak: TÜİK, 2024

Tablo 5. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Toplam, Şehir, Köy Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları(2017-2022)(Düzey-2)

|  | 2017 |  |  | 2022 |  |  | NÜFUS ARTIŞ HIZI (r) % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLLER | TOPLAM | ŞEHİR | KÖY | TOPLAM | ŞEHİR | KÖY | TOPLAM | ŞEHİR | KÖY |
| TÜRKİYE | 80810525 | 74761132 | 6049393 | 85279553 | 79613279 | 5666274 | 0.47 | 0.55 | -0.57 |
| DOĞU MARMARA | 7824597 | 7493260 | 331337 | 8511450 | 8180702 | 330748 | 0.73 | 0.76 | -0.02 |
| BURSA ALT BÖLGESİ | 4019116 | 3976671 | 42445 | 4330010 | 4292110 | 37900 | 0.65 | 0.66 | -0.98 |
| BURSA | 2936803 | 2936803 |  | 3194720 | 3194720 |  | 0.73 | 0.73 |  |
| ESKİŞEHİR | 860620 | 860620 |  | 906617 | 906617 |  | 0.45 | 0.45 |  |
| BİLECİK | 221693 | 179248 | 42445 | 228673 | 190773 | 37900 | 0.27 | 0.54 | -0.98 |
| KOCAELİ ALT BÖLGESİ | 3805481 | 3516589 | 288892 | 4181440 | 3888592 | 292848 | 0.82 | 0.87 | 0.12 |
| KOCAELİ | 1883270 | 1883270 |  | 2079072 | 2079072 |  | 0.86 | 0.86 |  |
| SAKARYA | 990214 | 990214 |  | 1080080 | 1080080 |  | 0.75 | 0.75 |  |
| DÜZCE | 377580 | 244068 | 133512 | 405131 | 275943 | 129188 | 0.61 | 1.07 | -0.29 |
| BOLU | 303184 | 218001 | 85183 | 320824 | 235709 | 85115 | 0.49 | 0.68 | -0.01 |
| YALOVA | 251203 | 181036 | 70167 | 296333 | 217788 | 78545 | 1.44 | 1.61 | 0.98 |

Kaynak: TÜİK, 2024

İstatistiki Bölge Birimleri Düzey-2 Sınıflamasına göre Bursa alt bölgesini oluşturan illerden sadece Bilecik ilinde köy nüfusu bulunmakta olup Bursa ve Eskişehir illeri nüfusları şehir nüfuslarından ibarettir. 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmî gazetede yayımlanan 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince büyükşehir belediye sınırlarının il sınırı olarak kabul edilmesi ve buna bağlı olarak büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan köy yerleşmelerinin mahalle statüsüne geçmesi ile Bursa ve Eskişehir illerinde yer alan köyler, mahalle statüsüne geçmiştir.

Tablo 6. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Toplam, Şehir, Köy Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları(2017-2022)(Düzey-3)

| YERLEŞME | 1990 | 2000 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÜRKİYE | 56473035 | 67803927 | 70586256 | 73722988 | 78741053 | 83614362 | 85279553 |
| DOĞU MARMARA BÖLGESİ | 4689230 | 5741241 | 6417153 | 6841607 | 7499352 | 8235816 | 8511450 |
| BURSA ALT BÖLGESİ | 2419720 | 3025475 | 3368502 | 3595460 | 3881624 | 4209378 | 4330010 |
| BİLECİK | 175526 | 194326 | 203777 | 225381 | 212361 | 218717 | 228673 |
| BOZÜYÜK | 48193 | 60863 | 64514 | 66255 | 70725 | 76987 | 79538 |
| GÖLPAZARI | 15033 | 13617 | 11860 | 16016 | 10820 | 9463 | 9444 |
| İNHİSAR | 8140 | 6661 | 3885 | 3126 | 2409 | 2309 | 2099 |
| MERKEZ | 43548 | 52929 | 63075 | 78258 | 74019 | 78029 | 84243 |
| OSMANELİ | 18118 | 21070 | 21022 | 20912 | 21106 | 21072 | 21874 |
| PAZARYERİ | 16112 | 13296 | 12283 | 11580 | 10713 | 10077 | 9982 |
| SÖĞÜT | 20412 | 20974 | 23186 | 25679 | 19548 | 17924 | 18693 |
| YENİPAZAR | 5970 | 4916 | 3952 | 3555 | 3021 | 2856 | 2800 |

Kaynak: TÜİK, 2024

Tablo 7. Söğüt İlçesine Bağlı Köylerin 2023 Yılı Nüfusu

| KÖYLER | 2023 YILI NÜFUSU |
| --- | --- |
| AKÇASU | 115 |
| BORCAK | 71 |
| ÇALTI | 988 |
| DEREBOYU | 133 |
| DÖMEZ | 81 |
| DUDAŞ | 64 |
| GEÇİTLİ | 209 |
| GÜNDÜZBEY | 138 |
| HAMİTABAT | 141 |
| HAYRİYE | 97 |
| KAYABALI | 62 |
| KEPEN | 84 |
| KIZILSARAY | 89 |
| KÜRE | 897 |
| OLUKLU | 259 |
| ORTACA | 165 |
| RIZAPAŞA | 53 |
| SAVCIBEY | 134 |
| SIRHOCA | 74 |
| TUZAKLI | 145 |
| YAKACIK | 156 |
| YEŞİLYURT | 132 |
| ZEMZEMİYE | 329 |
| İLÇE MERKEZİ | 14228 |
| İLÇE TOPLAMI | 18844 |

Kaynak: TÜİK, 2024

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Söğüt İlçesi 2023 yılı nüfusu toplam 18844 olup bu nüfusun 14228 kişisi ilçe merkezinde 4616 kişisi ise köylerde yaşamaktadır. Köy nüfusları içerisinde en fazla nüfus Çaltı(988 kişi) ve Küre(897 kişi) Köyleri, en az nüfus ise Rızapaşa(53 kişi), Kayabalı(62 kişi) ve Dudaş(64 kişi) Köylerinde yaşamaktadır. Kepen Köyü nüfusu ise 84 kişidir.

# SÖĞÜT İLÇESİ ULAŞIMI

Söğüt’ü çevreye bağlayan üç önemli yol vardır. Bunlar; Söğüt-Bilecik 29 km., Söğüt-Bozüyük 22 km. ve Söğüt-Eskişehir 51 km.’dir. Her üç yolda asfalt olup, yaklaşık yarım saatlik araba yolculuğu ile Eskişehir-Bursa, Eskişehir-İstanbul devlet karayollarına ulaşır. Söğüt’ten Bursa ve Sakarya’ya iki saatte, Ankara ve İstanbul’a ise dört saatte ulaşmak mümkündür. Söğüt’ten Bilecik ve Eskişehir’e her gün düzenli otobüs seferleri mevcuttur. Bu yolların dışında Çaltı-İnhisar-Mihalgazi-Sarıcakaya istikametinde Sakarya Vadisi’nde uzanan yol sebze ve meyve taşımacılığı açısından önemlidir. Söğüt’ün her köyüne ulaşım vardır. Önemli köy yolları asfalttır.

Söğüt’te yerleşim alanının gelişmesinde ulaşımın önemi büyüktür. Kentin ulaşım sistemleri sayesinde başta tarım ürünleri ve sanayi ürünleri olmak üzere her türlü taşıma faaliyetleri kolaylıkla yapılmaktadır. Ulaşım fonksiyonu sayesinde şehrin hinterlandı genişlemiş, kalkınması hızlanmıştır.

Türkiye demiryolları ağı içerisinde yer alan Bilecik İlinde elektrikli tek hat ve yüksek hızlı çift hat demiryolu ulaşım sistemi bulunmaktadır.

Harita 6. Bilecik İlinin Türkiye Demiryolu Haritasındaki Konumu

Kaynak: https://www.tcdd.gov.tr/, 2024

# SÖĞÜT İLÇESİ EKONOMİSİ

Şehrin ekonomik faaliyetleri arasında sanayi, tarım ve hayvancılık gelmektedir. Bahçe ziraatı bölgede geniş alanları kaplamaktadır. Sulama ile bütün yıl ziraat yapmak mümkündür Bölgede yaz döneminde özellikle Çaltı kasabası ve diğer köylerde domates, biber, patlıcan, taze fasulye, salatalık, kabak, bezelye, bamya, yeşil soğan, bakla, ıspanak, marul, maydanoz gibi sebzeler yetiştirilmektedir. Kış aylarında lahana, pırasa, ıspanak, yeşil soğan, marul, maydanoz vb. yetiştirilir. Yetiştirilen ürünler Eskişehir, İstanbul illeri ile yakın çevredeki yerel pazarlarda pazarlanır.

Söğüt ve köylerinde son yıllarda yay çatılı blok tipi seralar yaptırılmıştır. Sakarya vadisi mikro klima iklim özelliği taşıdığı için, seracılığa çok uygundur. Bu sebeple seracılık teşvik edilmekte ve hızla yayılmaktadır. Yörede son zamanlarda seracılığın yaygınlaşması ile bahçe tarımı ayrı bir hız kazanmış, üretime olumlu katkılar sağlanmıştır.

Söğüt’te üç adet seramik fabrikası, bir adet ateş tuğlası fabrikası ve dokuz adet mermer fabrikası vardır. Bunların yanında da birçok mermer atölyesi ile ipek ipliği üreten atölyeler hizmet vermektedir. Ayrıca Söğüt Organize Sanayi Bölgesi olarak Bilecik–Söğüt arası Küre Beldesi sınırları içerisinde 140 ha alanda çalışmalar yapılmaktadır. Söğüt’te tarıma elverişli ekilebilir arazi 11.604 hektardır. 4930 hektar çayır ve mera alanı, 4264 tarla arazi bulunmaktadır.

Söğüt yöresinin en önemli ekonomik faaliyetlerinden birisi de bağcılık ve meyveciliktir. Yörenin iklim ve toprak yapısı bağcılık ve meyveciliğe uygun olduğundan, çok eski tarihlerden beri bağcılık ve meyvecilik yapılmaktadır. Küre Beldesi, Yakacık, Borcak köylerinde, Beylerce, Razakı, İri Siyah, Çavuş, Yapıncak gibi üzüm çeşitleri yetiştirilerek yaş olarak yörede ve çevredeki şehirlerde pazarlanmaktadır. Küre ve civarında kiraz meyvesi yetiştiriciliği yaygındır. Ayva, elma, erik, ceviz, dut vb. meyveler de yörede bulunmaktadır. Dut ağacının yaprakları ipek böceği besini olarak kullanıldığından ayrı bir öneme sahiptir. Ancak son yıllarda ipek böcekçiliği sektörü çeşitli sebeplerden dolayı önemini kaybetmiş durumdadır.

Söğüt yöresinde hayvancılık, ziraat faaliyetleri ile yapılan bir uğraşıdır. Daha çok küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygın olduğu için, mera ıslah ve yem bitkileri yetiştirme ziraatinin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Söğüt’te halen (2005 yılı verilerine göre) 2764 büyükbaş, 8920 adet koyun, 4580 adet keçi bulunmaktadır. Yörede birçok kimse ekonomik getirisinden çok kendi ihtiyacını karşılamak düşüncesi ile sığır ve kümes hayvanı beslemektedir. Yöre arıcılık yapmaya oldukça elverişli olmasına rağmen, arıcılık alanında çok az sayıda çalışma vardır.

Yörede ipek böcekçiliği önceden yaygın olarak yapılmakta iken, günümüzde sektörün içinde bulunduğu ekonomik durum, böcekçiliğin yavaşlamasına ve körleşmesine neden olmuştur. İpek böceği yetiştirmek, kozasından iplik çekmek eskiden yaygın bir iş kolu olmasına rağmen, bugün daha çok ipek böceği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Az da olsa iplik çekme işi sürdürülmektedir.

Söğüt ve yöresinde, mermer, kaolin, kil, pegmatit ve aplit madenleri bulunmakta ve işletilmektedir. Çıkarılan madenler Söğüt’te kurulan mermer ve seramik fabrikalarında işlenmektedir. Belli bir kısmı da yöre dışındaki fabrikalara gönderilmektedir. Bölgenin jeolojik yapısından dolayı geniş mermer yatakları mevcuttur. Söğüt Beyazı, Söğüt Grisi, Söğüt Beji adı ile tanınan renkli oniks blok mermerler çeşitli ocaklardan çıkarılmaktadır. Çıkarılan mermerler Söğüt merkezinde bulunan fabrikalarda işlenmektedir. İşlenen mermerler yapı malzemesi olarak kullanıldığından, inşaat sektörünün durumuna göre iş yoğunluğu oluşmaktadır.

# ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI

“1/100.000 ölçekte Bilecik ilinin çok sektörlü mekansal gelişmesinin il çevre düzeni planı olarak kurgulanmasını, Bilecik ilinde sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasını, yasam kalitesinin yükseltilmesini, ulusal politikalar ve stratejiler çerçevesinde yatırım programları ve stratejik planlar ile uyumunu sağlayarak, sektörel gelişmelerin sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal açıdan bütünleştirilmesini ve il çevre düzeni planı kapsamında uygulamasını sağlamayı amaçlayan” Bilecik İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Paftası ve Plan Hükümleri Bilecik İl Genel Meclisinin 2008/101 sayı ve 01.08.2008 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Plan Hükmü Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 05.06.2015 tarihinde onaylanmış olup Plan Hükümleri güncellenmiştir. Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 26.10.2018 tarihinde onaylanmıştır. Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 07.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. "8.3.3 nolu plan hükmü" düzenlemesini içeren Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 05.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.

Bilecik İli Söğüt İlçesi Kepen Köyü 1361-1362 parsellerin oluşturduğu planlama alanı, “Bilecik 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” içerisinde “TARIM ALANI” kullanımı kararında kalmaktadır.

Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümlerinin 8.1.2 başlığı altında tarım alanlarına ilişkin hükümler belirlenmiş olup aşağıdaki şekildedir;

“Bu planda yer alan tarım alanları, plan paftasında “Tarım Alanları” olarak tek gösterim altında toplanmış olup 5578/5403 sayılı “Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan “Tarım Arazileri Sınıflarına” ayrılmamıştır. Tarım arazilerinin sınıflaması, alt ölçekli planlarda ilgili kurum ya da kuruluşlarca belirlenecektir.

Bu planda yer alan tarım alanlarındaki arazi kullanım kabiliyet sınıflaması “Tarımsal Faaliyet Odakları” tematik paftasında gösterilmiştir.

Bu Plan’da gösterilen tarım arazisi sınırları yasal bağlayıcılık oluşturmaz ve herhangi bir hukuki ihtilafta belge olarak kullanılamaz.

Bu Plan’da gösterilen “Tarım Alanları”ndaki kullanımlar ve ürün desenleri İl Tarım Müdürlüğü’nce yapılacak olan Tarımsal Arazi Kullanım Planı’na göre şekillenecektir.

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı taleplerinde, öncelikle niteliği en düşük marjinal tarım alanlarından başlayarak değerlendirme yapılması esas olup 5578/5403 sayılı “Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu” çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Nitelikli tarım toprakları ile fiilen sulanan veya sulama projeleri ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanmış ve yatırım programına alınmış / alınacak tarım topraklarının tarımsal üretim amaçlı korunması esastır. Nitelikli tarım alanlarında, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri için 5578/5403 sayılı yasada öngörülen ifraz koşulları geçerli olacaktır.

Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş yapılanma koşulları aşılmamak kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu, “Plansız Alanlar Yönetmeliği’nin 6.bölümünde belirtilen esaslara uyulur.

İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu havzalarda, mutlak ve kısa mesafeli koruma kuşaklarında yapılan tarımsal faaliyetlerde ve kırsal gelişme aksı içinde yer alan Sakarya Vadisi Tarım Alanı’nda kalan Sakarya Nehri’nin her iki taraftan 100 metrelik kısımda organik tarım özendirilir.

Tarımsal amaçlı yapılar amacı dışında kullanılamaz ve başka bir kullanıma dönüştürülemez.

Tarım Arazilerinde belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir.”

Harita 7. Bilecik 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Kaynak: https://mpgm.csb.gov.tr/1-100.000-olcekli-i-82132

Harita 8. Söğüt İlçesi ve Planlama Alanının 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planındaki Konumu

Kaynak: https://basic.atlas.gov.tr/?_appToken=&metadataId=

# MÜLKİYET BİLGİLERİ

Planlama alanı toplam 2 parselden (0 ada 1361 ve 1362 parseller) oluşmakta ve toplam 48.750,00m2 alana sahiptir. Mülkiyeti Akbaş Tekstil Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş’ne aittir.

Uygulama İmar Planına konu Bilecik İli Söğüt İlçesi Kepen Köyü 0 ada 1361 ve 1362 nolu taşınmazların üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı(Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali) planlanması talep edilmektedir.

# JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SONUÇ-ÖNERİ BÖLÜMÜ

Bilecik İli Söğüt İlçesi Kepen Köyü 0 ada 1361 ve 1362 parsellerin oluşturduğu alanda “Üç Eksen Zemin-Sondaj-İnşaat Müh. Müş. Hizm. Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan Jeolojik Etüt Raporuna göre etüt alanı üst permiyen yaşlı Gökçekaya Formasyonu içerisinde kaldığı tespit edilmiş olup ayrışma birimlerden oluştuğu belirlenmiştir. Bu birim kohezyonlu zeminlerden oluşmaktadır. Bu birimin en üst seviyesini oluşturan organik toprak görünümündeki seviyenin kalınlığı yer değişir. Genellikle bu seviyenin altında kil %’sinin daha fazla olduğu Siltli Kil gelir. Bu seviyenin rengi sarımsı-yeşilimsi renktedir. Birim içerisinde yer yer kum ve çakıl birimlerinde gözlenmektedir.

Parsel Bazında Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporu Sonuçlarında

“Sonuç ve Öneriler

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Kepen Mahallesi sınırları içinde, Manastırlılar mevkii, tapunun 0 ada, 1361-1362 parsellere ait inceleme alanında lokasyonda derinliği 6.45 m. olan 5 adet temel sondaj çalışması yapılmıştır. Sondajdan alınan numuneler üzerinde Doğal Su Muhtevası, Elek Analizi, Atterberg Limitleri, Zemin Sınıflaması deneyleri yapılmıştır. Arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları birlikte değerlendirildiğinde aşağıda maddeler halinde sunulan sonuçlara ulaşılmıştır;

a) SK-1, SK-2, SK-3, SK-4 ve SK-5 için;

0.00-0.50 Nebati Toprak,

0.50-6.45 m  arası Siltli Kil(Şist Ayrışma Ürünü)

b) Temel kazısı yapılırken, kazının mevcut komşu inşaat yapılarının temellerine zarar vermemek ve çökmeleri engellemek için gerekli mühendislik tedbirleri (kazı yüklerini desteklemek amacıyla iksa(v.b) Geoteknik Raporda ayrıntılı olarak irdelenmelidir.

c) İnceleme alanında yapılan sondajlarda yer altı suyu seviyesi gözlenmemiştir. Yağışlara bağlı olarak oluşacak yüzeysel suların olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerekli kanal ve çevre drenajı çalışmaları yapılmalıdır.

İnceleme alanında herhangi bir yüzey akışı gözlenmemiştir. Sahada yer alan birimlerin üzerinde inşaat yapılması sırasında, yağışlara ve mevsimlere bağlı yüzey sularının temele olası etkilerinin azaltılması amacıyla, suların temel altından ve çevresinden drene edilmesi gerekmektedir. Temel kazısından çıkacak olan malzeme, dolgu malzemesi olarak kullanıma uygun değildir.

d) Yapılan tüm çalışmaların ve değerlendirmelerin sonucunda inceleme alanında, Zemin sınıfı ZC olarak tanımlanabilir.”

Parsel Bazında Zemin ve Temel Etüdü Geoteknik Raporu Sonuçlarında

“Sonuç ve Öneriler

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Kepen Mahallesi sınırları içinde, Manastırlılar mevkii sınırları içerisinde; 0 ada 1361-1362 parsellerde inşa edilmesi planlanan Greenova Enerji A.Ş’ne ait GES tesisi için Üç Eksen Zemin Sondaj İnşaat Enerji Müh. Müş. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan veri raporu ve mimari proje dikkate alınarak hazırlanan statik projeye esas olması amacıyla bu geoteknik rapor hazırlanmıştır.

a) Arazi gözlemleri, SPT deneylerinden elde edilen sonuçlara bağlı hesaplamalar, sondajdan alınan numunelerin, laboratuvar sonuçları ve jeofizik çalışmaları beraber değerlendirildiğinde inceleme alanında “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018” e göre taşıyıcı sistem hesaplarında kullanılacak parametreler aşağıdaki gibidir;

| Taban Alanı | 49828.82 m2 |
| --- | --- |
| Temel Derinliği(m) | 1,50 |
| Temel Tipi | Çakma |
| Temel Taşıma Gücü Tasarım Dayanımı(t/m2) | 22,00 |
| Yerel Zemin Sınıfı | ZC |
| Yatak Katsayısı(t/m3) | 2640,00 |
| Kohezyon (c) – kPa | 360 |
| İçsel Sürtünme Açısı (φ) -Derece | 28 |
| Yeraltı Su Seviyesi (m) | - |

b) Temel kazısı yapılırken, kazının mevcut komşu inşaat yapılarının temellerine zarar vermemek ve çökmeleri engellemek için gerekli mühendislik tedbirleri (kazı yüklerini desteklemek amacıyla iksa v.b) alınmalıdır. Parsel alanında yapılacak tüm kazı işlemlerinde 31.08.2018 tarih ve 2018/10 sayılı “Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler” genelgesine uyulmalıdır.

c) İnceleme alanında yapılan sondajlarda yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Yağışlara bağlı olarak oluşacak yüzeysel suların olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerekli kanal ve çevre drenajı çalışmaları yapılmalıdır.

Ayrıca yapıya temelinden itibaren korozyona sebep olacak suyun uygun su yalıtım malzemeleri ile tecrit edilmesi önerilir.

İnceleme alanında herhangi bir yüzey akışı gözlenmemiştir. Sahada yer alan birimlerim üzerinde inşaat yapılması sırasında, yağışlara ve mevsimlere bağlı yüzey sularının temele olası etkilerinin azaltılması amacıyla, suların temel altından ve çevresinden drene edilmesi gerekmektedir.

d) Yapılan çalışmalar neticesinde zeminde; parsel alanında taşıma gücü, oturma ve sıvılaşma problemleri bulunmadığı belirlenmiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

# KURUM GÖRÜŞLERİ

1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.03.2024 tarih ve 8973672 sayılı kurum görüşünde;

Alanda, 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılıp 19.07.2012 tarih ve 28358 Sayıılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" çerçevesinde tespit edilmiş, herhangi bir Doğal Sit Alanı ve/veya Tabiat Varlığı ile Türk Standartları Enstitüsünün, TS 13137 "Anıt Ağaçlar Envanter, Seçim Kuralları ve İşaretleme'' Standardına göre, "Anıt Ağaç" olarak nitelendirilerek, tescili yapılmış "Anıt Ağaç" bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca herhangi bir proje ve/veya faaliyete başlamadan önce, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 5491 Sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak çıkartılan/çıkartılacak yönetmeliklerin ilgili hükümleri kapsamında ÇED Gerekli Değildir karan alınması gerekmektedir.

1361 ve 1362 parseller "Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP)" kapsamında tarım alanı ve orman alanında kalmaktadır. 1/100.000 ölçekli ÇDP-Plan Hükümlerinin "6.Genel Hükümler" başlığı altında;”14. Bu plan kapsamında ihtiyaç olması halinde,…. sosyal ve teknik altyapı, karayolu, demiryolu, havaalanı, baraj, enerji üretimi ve iletimine yönelik kullanımlara ilişkin alt ölçekli planlar, bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri doğrultusunda kamu yararı gözetilerek ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine gerek olmaksızın, ilgili idaresince hazırlanır. Hazırlanan planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmadan onaylanamaz. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamazlar. ... " hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, ilgi yazı konusu "Güneş Enerji Santrali (GES)" projesine ilişkin yapılacak çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda, Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı “14” nolu plan hükmü kapsamında yürütülebileceği hususunda.” şeklinde görüş beyan etmiştir.

2) Orman Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Kadastro ve Mülkiyet Şefliğinin 11833774 sayılı kurum görüşü ekinde yer alan inceleme raporu ve eklerine göre;

“İnceleme: Yapılan incelemede, Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Kepen Köyü Orman Kadastro çalışmalarının 8 Nolu Orman Kadastro Komisyonu tarafından tamamlanmış olup, 14.03.2013 tarihinde ilan edilmek suretiyle 1 ay sonra kesinleşmiştir. Yazı ekinde belirtilen bilgilere göre Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Kepen Köyü sınırlarında bulunan 1361 ve 1362 parsel nolu taşınmazlar, 6831 sayılı orman kanununa ve kesinleşmiş orman kadastro haritasına göre orman tahdit hattı dışında kalmaktadır.

Sonuç: Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Kepen Köyü sınırlarında bulunan 1361 ve 1362 parsel nolu taşınmazlar, 6831 sayılı orman kanununa ve kesinleşmiş orman kadastro haritasına göre, Orman sayılmayan alanlardan olduğu kanaatiyle:” şeklinde belirtilmiştir.

3) İl Sağlık Müdürlüğü

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü’nün 237452534 sayılı kurum görüşü ekinde yer alan raporda;

“Müdürlüğümüz personelince yapılan inceleme neticesinde,

- En yakın yerleşim yeri olan Kepen Köyüne 2500 metre uzaklıkta olduğu,

- Etrafında içme ve kullanma su kaynağı ve deposu bulunmadığı görülmüştür.

- Belirtilen parseller üzerinde yapılması planlanan Güneş Enerji Santraline ait güneş ısı sistemlerinin, soğutucu sistemlerinde muhtemelen anti-friz veya pas önleyici kullanılacağından, işletilmesi esnasında soğutucu sıvının zamanında değiştirilmesi gerekmektedir. Bu ısı taşıyıcı sıvılar glikol, nitrat, nitrit, kromat, sülfit ve sülfat, daha yüksek sıcaklık uygulamalarında ise alkoller, kloroformkarbon yağlar gibi maddeler kullanıldığından, normal kullanım haricinde kazasal olarak ısı taşıyıcı kaçağından dolayı su kirliliği riski mevcut olduğundan gerekli önlemlerin alınması,

- Soğutucu sıvı kaybı olduğunda güneş ısı dönüştürücülerden yangın ve sistem içerisinde bulunan sıvıların ısınmasıyla birlikte dış ortama gaz halinde yayılma riski mevcut olduğundan gerekli önlemlerin alınması,

- Yukarıda bahsi geçen köye ait içme-kullanma su kaynağı ve su deposuna zarar verilmemesi,

- İşletmede çalışacak personelin içme-kullanma su ihtiyacında temin edilecek su kaynağının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre gerekli analizlerin yapılması ya da içme su ihtiyacının Sağlık Bakanlığından izinli damacana firmalarından temin edilmesi,

- İşletmede çalışacak personellerden oluşacak evsel atıkların Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmeliğe göre sızdırmaz fosseptik çukur yapılması ve çukurun dolması halinde vidanjör yardımı ile çekilerek atıkların Belediye Başkanlığı ya da Bilecik İl Özel İdaresinin göstereceği uygun bir yere deşarj edilerek bertarafının sağlanması gerekmektedir.

- 1.sınıf gayri sıhhi müessese kapsamına girmesi durumunda ise 17.02.2011 tarih ve 6359 sayılı “Çevre ve Toplum Sağlığını Olumsuz Etkileyebilecek Gayri Sıhhi Müesseselerinin Etrafında Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı Mesafesi Belirlenmesi Hakkında Yönerge” kapsamında parsel sınırlarından içe doğru 40 metre koruma bandı mesafesi bırakılması gerekmekte olup bırakılacak sağlık koruma bandı mesafesinin Bilecik İl Özel İdaresi tarafından oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmesi gerekmektedir. İlgili yönerge kapsamında komisyon marifetiyle belirlenecek sağlık koruma bandı mesafesine uyulacağı taahhüt edilmelidir.

Sonuç olarak; Yukarıda belirtilen şartlara uymak kaydı ile bahsi geçen parsel üzerinde “Güneş Enerji Santrali Alanı” yapılmasında Kurumumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır…”

şeklinde görüş beyan edilmiştir.

4) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bilecik Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 4826203 sayılı kurum görüşünde;

“..kurum görüşü talebine istinaden gerekli inceleme Bilecik Müzesi Müdürlüğü uzman personeli tarafında yapılmış olup 28.02.2024 tarih ve E.4822099 sayılı görüş yazısı ekte gönderilmiştir”” şeklinde belirtilmiştir.

Bilecik Müzesi Müdürlüğü’nün 28.02.2024 tarih ve E. E.4822099 sayılı görüş yazısında ise

“Müdürlüğümüz uzman personeli tarafından söz konusu alanlarda 06.02.2024 tarihinde (aynı parseller üzerinde) farklı bir kuruma görüş vermek için yerinde inceleme yapılmıştır.

Müdürlüğümüz uzman personeli tarafından hazırlanan 07.02.2024 tarihli raporda, “Bahse konu Bilecik ili, Söğüt İlçesi, Kepen Köyü, 0 ada 1361 ve 1362 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yüzeyde yapılan incelemede, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girebilecek herhangi bir taşınır veya taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olup söz konusu parselde planlanan işlemin yapılmasında Kurumumuz mevzuatı açısından herhangi bir sakınca olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır."

Bununla birlikte alanda yapılacak fizikî ve inşaî faaliyetler esnasında herhangi bir taşınır veya taşınmaz kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca çalışmaların durdurularak ivedi bir şekilde Müdürlüğümüze haber verilmesi yasa gereğidir. Bu bağlamda ‘haber verme zorunluluğu'nun GES işlemi yapacak kişi ya da kurumlara, ilgili kurum tarafından yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir…” denilmektedir.

5) Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü Eskişehir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 3317890 sayılı kurum görüşüne göre;

“Bu talebe istinaden Bölge Başkanlığımızca gerçekleştirilen incelemeler ile Yetkili Komutanlıklar ve Müdürlükler nezdinde kurulan koordineler sonucunda, planlamaya konu alanda Askerî Alan, Askerî Yasak ve Güvenlik Bölgeleri, Askerî Atış Alanı ve Tatbikat Bölgesi, NATO Akaryakıt Boru Hattı ve Askerî Havaalanı Mania Planı bulunmamaktadır…” denilmektedir.

6) Bilecik Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Bilecik Valiliği İl Affet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 864344 sayılı yazısında;

” Kurumumuz mevzuatı açısından yapılan değerlendirme sonucunda, GES olarak planlanan alan sınırları dahilinde 7269 sayılı Kanun kapsamında alınmış "Afete Maruz Bölge Kararı" bulunmamaktadır.” şeklinde belirtilmiştir.

7)  Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Etüt ve Proje Daire Başkanlığı’nın 2883152 sayılı kurum görüşüne göre;

“İlgi yazınız ile koordinatları gönderilmiş olan ve güneş enerji santrali (GES) alanı amaçlı imar planları yapmak için görüş talep edilen Bilecik ili Söğüt ilçesi Kepen köyü 0 ada 1361 ve 1362 parsellerde, Kuruluşumuza ait mevcut veya planlanan boru hattı ve tesis bulunmamaktadır.” belirtilmiştir.

8)  Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 203902 sayılı görüşüne göre;

“Yapılan inceleme sonucunda Güneş Enerji Santrali (GES) Alanı amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılması düşünülen parseller üzerinde, Kurumumuza ait herhangi bir tesisimiz bulunmamaktadır.

Dolayısıyla bahsi geçen parsel üzerinde yapılacak olan Nazım ve Uygulama İlave İmar Planlarında belirtilen alanların “GES Güneş Enerji Santrali Alanı” olarak planlanmasında İl İşletme Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” belirtilmiştir.

9) Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün 16.02.2024 tarih ve 44191 sayılı kurum görüşüne göre;

“Söz konusu taşınmazlar incelenmiş olup, tesisin içme suyu/kullanma suyu ve kanalizasyon ihtiyacının ruhsat sahibinin imkanları ile karşılanması, ruhsat başvurusunda bulunan veya bulunacak işletmeler, işletmelerinde kullanacağı suyu (içme/kullanma) nereden karşılayacağını ve işletmenin kurulacağı 5 km. yarıçaplı alan içerisinde bulunan kuyu suları, doğal kaynak suları, membalar, geliştirilecek sular dahil her türlü suya zarar vermeyeceklerini, İdaremizden izinsiz (DSİ'den izin alınmış olsa dahi) kuyu açmayacaklarını, İdaremizce izin verilen hallerde dahi kaynaklarda azalma olması durumunda yaptıkları işlemi durduracaklarını ve verilmiş zarar var ise tazmin edeceklerini taahhüt etmeleri halinde GES, Güneş Enerji Santrali Alanı vasıflı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Ayrıca inşaatın yapılması esnasında köylerimize ait altyapı ve üstyapı (içme suyu, kanalizasyon, tarımsal sulama vb.) tesislerimiz ve mütemmim cüzlerine zarar verilmemesi, olası hallerde ise zararın ruhsat sahibince ivedilikle tazmin edilmesi gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiştir.

10) Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 16.02.2024 tarih ve 44153 sayılı kurum görüşüne göre;

“Yukarıda belirtilen konu sadece Köy yollarına çıkış ve bağlantı noktaları yönünden Müdürlüğümüz teknik ekiplerince incelenmiş olup bahsi geçen taşınmazların olduğu yerde Bilecik İl Özel İdaresinin sorumluluk sınırındaki kontrol kesim numaralı köy yolu bulunmamaktadır.” şeklinde belirtilmiştir.

11) Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 16.02.2024 tarih ve 1459763 sayılı kurum görüşüne göre;

“Söz konusu alanda mevcut bir projemiz bulunmamakta olup faaliyet ile ilgili belirtilen koordinatlar içerisinde kalınması, Karayoluna giriş ve çıkışların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre çıkartılan 15 Mayıs 1997/22990 değişiklik 06/01/1998/23222 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sağlanması kaydıyla söz konusu planlamanın İdaremizce sakıncası bulunmamaktadır.” denilmektedir.

12) Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Bilecik Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 09.05.2024 tarih ve 14031962 sayılı kurum görüşüne göre;

“Akbaş Tekstil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. tarafından güneş enerji santrali için talep edilen Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Kepen köyü, Manastırlar Mevkii 0 ada 1361 ve 1362 parsel numaralı toplam 4,8750 hektarlık alanın tamamı kuru marjinal tarım arazisi vasfında olarak tespit edilmiştir. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi gereğince söz konusu taşınmazların tarım dışı amaçla kullanılması, faaliyet sahibi tarafından hazırlatılan toprak koruma projesine uyulması kaydıyla uygun görülmüştür. Güneş enerjisi santrali için İmar Planı yapılmasında, Kurumumuzca bir sakınca yoktur.

Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 09.05.2023 tarih ve E-58125898-230.04.02- 9637520 sayılı Genelgesinin 9. maddesi (10) bendinde, "Plan veya ruhsat zorunluluğu olan arazi kullanımına ilişkin verilen izinler, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içerisinde, tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması, tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata bağlanmaması durumunda, geçersiz kabul edilir." denildiğinden; Yönetmelikte belirtilen süre içinde planın onaylanmaması durumunda, Kurum görüşümüz geçersiz sayılacaktır.

Arazinin farklı bir amaçla kullanılmak istenmesi durumunda; 26.04.2018 tarih ve 68656427/020/E.1167396   sayılı uygulama talimatının 12. inci maddesi (7). fıkrası gereğince, Kanun kapsamında yeniden izin alınması gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiştir.

13) D.S.İ Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü’nün 4394662 sayılı kurum görüşüne göre;

“Söz konusu ilgi yazınız ve ekinde ifade edilen Bilecik ili, Söğüt ilçesi, Kepen köyü sınırları içinde bulunan, 0 ada ve 1361-1362 parsel numaralarıyla anılan taşınmazlar üzerinde GES Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) yapmak amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında, ekli sayısal haritada işaretlenmiş bulunan Örentarla Deresinin her iki sahilinde onar(10) metre koruma bandı bırakılması kurumumuz açısından herhangi şartıyla bir sakınca bulunmamaktadır.” şeklinde belirtilmiştir.

14) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğü (Kütahya), Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2321612 sayılı kurum görüşüne göre;

“Bölge Müdürlüğümüzce ilgi yazı ekinde gönderilen verilere istinaden yapılan incelemede söz konusu planlama alanında mevcut veya proje aşamasında herhangi bir enerji iletim tesisimiz bulunmadığı tespit edilmiş olup imar planlarının yapılmasında kurum mevzuatımız açısından sakınca bulunmamaktadır.” şeklinde belirtilmiştir.

15) Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 1.Bölge Müdürlüğü (Haydarpaşa), Emlak Servis Müdürlüğü’nün 809695 sayılı kurum görüşüne göre;

“Teşekkülümüzce yapılan incelemede; söz konusu planlama sınırı içerisinde mevcut demiryolu hattı ve Teşekkülümüz mülkiyetinde herhangi bir taşınmaz bulunmadığı tespit edilmiştir. Şu aşamada yapılacak çalışmalarda, Teşekkülümüz açısından bir sakınca bulunmamaktadır. Yapılacak olan tüm çalışmalarda, planlama ve askı süreçleriyle ilgili Bölge Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiştir.

16) Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü Bilecik Telekom Müdürlüğü’nün 22.02.2024 tarih ve 57341 sayılı kurum görüşüne göre;

“Müdürlüğümüzce yapılan incelemeler neticesinde söz konusu taşınmazlar üzerine 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ve belirtilen alanların “GES Alanı” olarak planlanmasında Kurumumuzca herhangi bir sakınca tespit edilmemiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

17) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı’nın 16.02.2024 tarih ve 2024081383 sayılı kurum görüşüne göre;

“Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında 14.02.2024 tarihinde yapılan incelemede; görüş talep edilen proje alanının yürürlükte olan herhangi bir maden ruhsat sahası ile girişimli olmadığı tespit edilmiş olup, ekte belirtilen koordinatlar dahilindeki toplam 4,98 hektar alanda Akbaş GES-2 projesinin gerçekleşmesinde Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmadığına karar verilmiştir.

Söz konusu proje alanı, Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında madenciliğe kapalı alan haline getirilmeyerek ER:3490762 sayılı Akbaş GES-2 projesi özel izin alanı olarak işlenmiştir. Bu alana yapılacak olan maden ruhsat müracaatlarına 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 7 nci maddesi üçüncü fıkrası gereği, Genel Müdürlüğümüzden ve ilgili Kurumdan izin alınması için 1 (bir) yıl süre verilecek ve bu alanlarda madencilik faaliyetlerinde bulunulmasının istenilmesi halinde ise Genel Müdürlüğümüzden ve ilgili Kurumdan izin alınmadan faaliyette bulunulmayacağı konusunda ruhsat ve talep sahiplerine bilgi verilecektir.

Genel Müdürlüğümüz görüşü istenmiş olan yatırımların herhangi bir nedenle gerçekleşmeyecek olması durumunda da Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiştir.

# GEREKÇE

Uygulama İmar Planına konu Bilecik İli Söğüt İlçesi Kepen Köyü 0 ada 1361 ve 1362 parseller üzerinde Akbaş Tekstil Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı(Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali) planlanması talebi plan gerekçesini oluşturmaktadır.

# ÖNERİLEN PLAN VE PLANLAMA KARARLARI

Ülkelerin ekonomik, kültürel ve bilimsel seviyeleri ürettikleri ve kullandıkları enerji miktarı ile ölçülürler. Yaklaşık 6 milyar nüfusa sahip dünyamızda sanayileşmiş ülkelerde yaşayan 1 milyar nüfus, kullanılan toplam enerjinin yaklaşık %60’ını tüketirken, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 5 milyar nüfus sadece %40’ını tüketmektedir. Ekonomik büyümedeki önemli rolü ile enerji, kalkınma programlarının vazgeçilmez bir unsurudur. Enerji politikaları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma planlarının tümleşik bir parçasıdır. Dünya pazarlarında ülkemizin rekabet gücünü artırmak üzere ekonomiyi büyütecek ve yaşam standartlarını yükseltecek yeterli, sürekli ve temiz enerjinin temini, “güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları” ile mümkündür. Genel enerji ve özellikle elektrik enerjisi, uzun yıllar ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelmiştir.

Türkiye çok çeşitli birincil enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Türkiye’de linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlü şistler, ham petrol, doğalgaz, uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri ile hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve biomas enerji gibi yenilenebilir kaynak potansiyelleri bulunmaktadır. Çevre konusunda, ülkemiz düzeyinde özellikle büyük kentlerde yaşadığımız hava kirliliğinden kurtulmaktan, dünya ölçeğinde küresel ısınma riskinin azaltılmasına kadar tüm beklentilerimiz, bugün kullandıklarımızdan daha az kirleten ve daha az sera gazı yayan enerji kaynakların kullanılmasını gerektirmektedir. Ulusal çıkarlarımız ise petrol, doğalgaz vb. ithal yakıtlara olan bağımlılığımızın azaltılması için yerli kaynaklarımızın yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanımını arttırmamız gerektiğini göstermektedir. İklim değişikliklerinden sonra uluslararası toplumda, dünyanın temiz enerjiye yönelmesi gerektiği yönünde açık bir görüş oluşmuştur. Dünyanın sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyeli yeryüzündeki ülkelerin enerji ihtiyaçlarının toplamını karşılayacak kapasitededir.

Güneş enerjisi çevre kirliliğine yol açmayan tükenmez bir enerji kaynağıdır. Son yıllarda görülen yakıt fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle birkaç yıl öncesine kadar ekonomik görülmeyen güneş enerjisi, bazı kullanım alanlarında oldukça ekonomik duruma gelmiştir. Petrol ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarına alternatif olarak güneş enerjisi çok umut vericidir.

Güneş enerjisinin kullanımı, gündelik yaşam yapısından ve konutlardan başlayıp; haberleşmeye, tarıma, endüstri kesimine, elektrik santrallerine, askeri hizmetlere ve uzaya kadar uzanmaktadır. Güneş enerjisinin günümüzde önem kazanan uygulamaları; oldukça yaygınlaşan güneşli su ısıtıcılarının dışında, güneşle ısınan binaların yapımı, güneş enerjisinin elektriğe çevrilmesi, güneş enerjili su pompalarının tarımsal sulamada kullanılması, geleceğin yakıtı olan hidrojenin sudan üretiminde güneş enerjisinden yararlanılması biçiminde sıralanabilir. Ayrıca güneş enerjisinin kullanıldığı alanlara hesap makineleri, radyo, TV ve uydu alıcıları, radar ve meteoroloji istasyonları, havaalanları ve helikopter pist ışıklandırmaları, denizcilik uygu-lamaları, mobil telefonlar, karavanlar, sokak ve bahçe aydınlatmaları ilave edilebilir.

Güneş enerjisinin avantajları arasında; doğrudan güneş enerjisini kullanması, doğal ısıtma ve soğutma sistemleri kullanarak binaların gereksiz ve aşırı ticari enerji tüketimlerini önlemesi, doğal ve sağlığa zararsız malzemeler kullanılması, elektrik şebekesinin ulaşımının zor olduğu yerleşim bölgelerindeki enerji ihtiyacının karşılanması, sürekli olması, ekonomik olması ve dışa bağımlı olmaması sayılabilir. Güneş enerjisinin dezavantajları, ilk yatırım maliyetinin çok yüksek olması ve güneş pillerinin düşük verimle çalışmasıdır.

Harita 9: Planlama Alanı, Uygulama İmar Planı

Kaynak: Akropol İmar Planlama Büro Çalışmaları,2024

Uygulama İmar Planına konu Söğüt İlçesi Kepen Köyü 0 ada 1361 ve 1362 parsel nolu taşınmazların oluşturduğu 4.88 ha büyüklüğündeki alan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı(Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmış olup yapılaşma koşulları E=0.70 ve Yençok=7.50 m ve tüm yönlerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiştir. Planlama alanının kuzeyinde 10 metre profilli taşıt yolu planlanmış, güneyde yer alan Örentarla Deresine yönelik DSİ görüşü doğrultusunda 10 metre dere yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan Uygulama İmar Planı, Planlama Teknikleri ve Şehircilik İlkeleri bakımından uygun görülmüş, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı ekte sunulmuştur.

PLAN NOTLARI;

GENEL HÜKÜMLER

- Plan ve plan notlarında açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur.

- Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

- Planlama alanı ile ilgili olarak; mevcut bağlantı yollarının kullanılması, karayoluna ilave bağlantı yapılmaması, 2918 sayılı Trafik Kanunu ve kanuna istinaden karayolları ile ilgili olarak çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere uyulması zorunludur.

- Planlanan alanda tesis edilecek elektrik, su, altyapı tesislerine ait projeler ilgili kamu kuruluşlarının aradığı standartlara uygun olarak yapılıp onaylanmadan inşaat ruhsatı verilemez.

- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan tüm yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine uyulması zorunludur. Bu kanunun 4. maddesi uyarınca; alanda yapılacak faaliyetler esnasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda, faaliyetlerin derhal durdurulması ve durumun en yakın mülki amirliğe veya Müze Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince, çevredeki tarımsal faaliyetlere zarar verilmesini önleyici tedbirler alınacaktır.

- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve kanunlara dayalı olarak çıkarılan tüm yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kaununa uyulması zorunludur.

- Taşınmazların yer yer orman alanı ile sınırdaş olması sebebiyle; 20.11.2021 tarih ve 31665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Madde 6- “(5) 7nci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen alanlarda, orman ile parsel sınırı arasında 21 inci maddenin yedinci fıkrasındaki koşulun sağlanmaması halinde binaların parsel sınırında üçüncü fıkrada belirtildiği şekilde orman sınırı boyunca beton iç ulaşım yolu yapılır. Bu yollara araç park edilemez, itfaiye araçlarının geçişine engel olacak şekilde malzeme depolanamaz” hükmü gereği; taşınmazın orman sınırı bu maddede istenilen şekilde düzenlenecektir.

- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine uyulması zorunludur.

- Planlama alanı içerisinde yapılacak tesislerde "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulması zorunludur.

- Her türlü yapılaşmada "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" ve "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" ve "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uyulması zorunludur. Yapılacak yapılara ait laboratuar deneylerine dayalı sondajlı zemin etüdü uygun görülmeden proje onayı yapılamaz.

- "Sığınak Yönetmeliği" ve "Otopark Yönetmeliği" hükümlerine uyulması zorunludur.

- 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanunlara istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur.

- Tesiste çalışacak personel için sağlıklı içme suyu temini amacıyla 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik   hükümlerine uyulması zorunludur.

- Planlama alanı içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

- 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

- Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

- Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

- Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan tüm yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

- Proje kapsamında yapılarda 24.07.2012 tarih ve 1421 sayılı Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Genelge, ICAO ANNEX-14 CİLT ve SHT-HES kriterleri ihlal edilmeyecektir.

- Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağ lık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartlar ile ilgili mevzuat hükümlerine ve TSE tarafından belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur.

- 5378 sayılı "Engelliler Hakkında Kanun" ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak her türlü yapıda ve çevre düzenleme kararlarında, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur.

- Yapı yaklaşma mesafeleri dışında, yalnızca giriş-çıkış kontrolü maksadı ile kontrol ve güvenlik kulübesi, giriş takı vb. tesisler yer alabilir.

- Planda belirtilen kullanım alanlarında kullanım amacı dışında hiçbir tesis yapılamaz. Yapılacak tesisler amacı dışında kullanılamaz.

- “İşyeri Açma ve Ruhsatlandırma Yönetmeliği" hükümlerine uyulması zorunludur.

ÖZEL UYGULAMA HÜKÜMLERİ

ARAZİ KULLANIM KARARLARI

- Güneş enerji santrali tesisi yapılanma koşullar;

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanlarında (güneş enerji santrali üretim alanı) güneş enerji panelleri için yapılaşma koşulları E=0.70, Yençok=2.50 m,

- Teknik altyapı alanı için emsal E=0.15, Yençok=6.50 m olacaktır. Teknik altyapı alanında şalt sahası, kumanda binası ve trafo yer alabilir.

- Bilecik Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 01.08.2024 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporlarında belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Projeye esas zemin etüt raporu hazırlanmadan uygulamaya geçilmeyecektir.

- Planlama alanında tesis edilecek elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisi vb. teknik altyapı tesislerine ait projeler ilgili kamu kuruluşlarının aradığı standartlara uygun olarak yapılıp onaylanmadan inşaat ruhsatı verilemez.

- Çevre köylere götürülen altyapı hizmetlerine (yollar, içme su ishale hatları, kanallar vb.) hiçbir şekilde zarar verilmeyecek olup, zarar verilmesi durumunda gerekli bakım ve onarımlar yatırımcı firma tarafından gerçekleştirilecektir.

- İşletmeye ait araç ve ekipman parkı alan içerisinden karşılanacaktır.

- İş makineleri ve ekipmanların bakımları zamanında yapılacak, araçların bakımı ve onarımı sırasında ortaya çıkabilecek atıklar sahadan uzaklaştırılacaktır.

- Planlama alanında devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ve özel mülkiyete konu alanlara ilişkin kesin izin, tahsis ve kamulaştırma vb. işlemleri tamamlanmadan uygulamaya geçilemez.

- Güneş enerji santralinde kullanılacak olan panellerin cam yüzeylerinin güneş ışınlarını yansıtmayacak şekilde, nitelikte, anti reflective ve anti soiling yüzeye sahip olması gerekmektedir.

- Planlama alanında santrale hizmet vermek üzere; gerekli teknik altyapı tesisleri (trafo, teknolojinin gerektirdiği diğer yapı ve tesisler vb.) ile bekçi kulübesi, gözetleme kulesi, yönetim merkezi ve depolama yapıları gibi ihtiyaçları karşılamaya yönelik yapı ve tesisleri yapılabilir.