BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME  MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK İLİ,PAZARYERİ İLÇESİ, ARPADERE KÖYÜ 113 ADA 13 PARSELE İLİŞKİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÜRETİM TESİSİ (İNCİLER GES-1000 kW) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

AÇIKLAMA RAPORU

PİN: UİP-

HAZIRLAYAN İhsan Serdar BEKTÖRE Yüksek Şehir Plancısı İstiklal Mah. Santral Sokak No:1/21 Odunpazarı-ESKİŞEHİR GSM:0.533.5438011 e-posta:sbektore@gmail.com

İÇİNDEKİLER

- PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU	2

- PLAN ALANININ ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ 	4

- PLAN ALANININ COĞRAFİ YAPISI	7

- PLAN ALANININ DEMOGRAFİK, SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI 	8

4.1 DEMOGRAFİK YAPI	8

4.2 SOSYAL YAPI	9

4.3 EKONOMİK YAPI	10

- PLAN ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ	11

- MÜLKİYET BİLGİSİ, KADASTRAL YAPISI, MEVCUT DURUM BİLGİSİ	13

- ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI	14

7.1 MERİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZEN PLANI 	14

- PLANA İLİŞKİN RAPORLAR	14

8.1 JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU	14

8.2 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU	15

8.3 KURUM GÖRÜŞLERİ....................................................................................................................15

- PLANLAMA KARARLARI	16

- PLAN NOTLARI	20 
EKLER

1 PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU

Planlamanın konusu;Bilecik ili, Pazaryeri  ilçesi, Arpadere Köyü  H23c-16b-4b,H23c-16b-4c ve H23c-16b-4d   paftalarında bulunan, 113 ada 13  nolu  parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali ) tesisinin  kurulmasıdır. Bu bağlamda, belirtilen alanlarda Lisansız İnciler GES  Güneş Enerjisi Santralinin (GES-1000 kW) kurulması planlanmıştır.Bu amaç doğrultusunda Osmangazi Elektirik Dağıtım A.Ş. tarafında 26.12.2023 tarih ve 188486  sayılı Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu (İnciler GES) düzenlenmiştir.GES Tesisi 113 ada 13 nolu parselde kurulacak olup bu parsel üzerinde planlama yapılmıştır.

Türkiye genelinde  son yıllarda  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali ) yatırımları yapılmaktadır.Bu doğrultuda farklı illerde, farklı alanlarda Güneş Enerji Santrali yapımı amaçlanmıştır.Özellikle 2015 yılı ve sonrasında Enerji sektöründe önemli gelişmeler görülmektedir.Güneş enerjisi üretimi;güneşten gelen ışınları elektrik enerjisine çevirmek,temiz, çevreye ve ve canlılara zararsız,atık kapsamayan bir üretim yöntemidir.Sera gazı etkisi ve küresel ısınmaya neden olmadığı gibi işletme ve bakım maliyetleride düşüktür.Kurulum ve işletme maliyetleride düşük olup kısa sürede kendini amorti edebilmektedir.

Sürdürülebilir çevrenin hassasiyetinin arttığı bu son dönemde, yenilenebilir enerji kaynakları ve onların enerji üretim yöntemleri bu hassasiyeti korumaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye’de de bu konuda hem küresel ölçekte hem de yerel ölçekte bir çok çalışmalar takip edilmektedir. Türkiye’de mevcut yenilenebilir enerji kaynakları :Hidroelektrik enerji,Rüzgar enerjisi,Jeotermal enerji,Güneş enerjisi ve Biyoyakıt enerjisi olarak sıralanabilir.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) verileri incelendiğinde görülüyor ki ülkemizde hidroelektrik enerji üretimi en yoğunken, güneş enerjisi üretimi en azdır. Türkiye’nin, coğrafi konumu itibari ile yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahipken bu potansiyeli bu kadar az değerlendirmesi bu konuda üretimlerin arttırılmasını meydana getirmektedir. Güneş enerjisi, gerek kurulum gerek kullanım kolaylığı ile de Türkiye için ideal bir çevre dostu yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Güneş enerjisi, kurulum ve kullanım kolaylığı olmasının yanı sıra çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Güneş, yaklaşık 3,9x1026 W güç yayan, temiz ve tükenmez bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneşten yayılan bu enerjinin çok az bir miktarı Dünyaya ulaşmaktadır. Atmosferin dış yüzeyindeki her metrekareye ortalama 1.367 W güç düşmektedir. Atmosfere gelen bu ışımanın genellikle X ışınlarından ve ultraviyole ışınlardan oluşan bir kısmını emerken bir kısmını ise yansıtmaktadır.Bu derece büyük ve yenilenebilir enerji kaynağının değerlendirilmesi adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca  yapılan çalışmalar son dönemde hız kazanmıştır. Ülkeler fosil kaynakların çevreye verdiği zararlardan kaçınmak için yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmıştır. Bu sayede güneş enerjisinden ısı ve elektrik üretimi ile ilgili birçok araştırma yapılmakta ve kullanım yıllar geçtikçe artmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi için birden fazla metot olmasına rağmen genel olarak eğilim

Şekil 1: Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası

Kaynak::http://www.yegm.gov.tr/

Şekil 2: Bilecik  İli Yıllık Global Güneş Radyasyonu Haritası

Kaynak : http://www.yegm.gov.tr/

güneşten gelen ışığın doğrudan elektriğe çevrildiği fotovoltaik sistemlere yoğunlaşmıştır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız

kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından azalma göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Özellikle temiz bir enerji kaynağı olması ve kurulumdan sonra düşük maliyetle çalışması güneş enerjisinin önemini arttırmaktadır.

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Bakanlıkca hazırlanan, Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1.527,46 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. GEPA’da yer alan genel potansiyel görünümü ve aylık ortalama global radyasyon dağılımı aşağıda yer almaktadır (Şekil-1). (Kaynak : http://www.yegm.gov.tr/)

Planlamaya konu olan Bilecik  iline gelindiğinde ise Türkiye’de güneş enerji potansiyeli orta derecede  olan iller arasında olduğu gözlemlenmektedir (Şekil-2). Bu doğrultuda güneş enerjisi üretiminde ideal illerden olduğu da söylenebilmektedir. Bugün Bilecik ilinde de   hali hazırda üretime başlamış,izinlendirme ve kurulum aşamasında olan çok sayıda GES santralleri bulunmaktadır.

Sonuç olarak; parsel malikleri tarafından, yukarıda sözü edilen Bilecik ili,Pazaryeri ilçesi, Arpadere Köyü Düdüklü Mevki 113  ada 13 nolu parselde GES tesisi kurulmak istenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı için 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı  hazırlanmasına karar verilmiştir.

2 PLAN ALANININ ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ

Bilecik, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesişim noktaları üzerindedir (Şekil:3). 39 ve 40  31' kuzey enlemleri ile 29 43' ve 30  41' doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğudan Bolu ve Eskişehir güneyden Kütahya, batıdan Bursa, kuzeyden Sakarya illeri ile çevrilidir.Bilecik 4307 km2'lik alanı ile Türkiye'nin küçük illerinden biridir. Alan sıralaması bakımından 65. sırada yer almaktadır. Merkez ilçenin yüzölçümü 841 km2’dir.

Bilecik ilinde ;Merkez,Bozüyük,Gölpazarı,İnhisar,Osmaneli,Pazaryeri,Söğüt ve Yenipazar olmak üzere 8 ilçe bulunmaktadır (Şekil-4). Pazaryeri; Doğu  Marmara  Bölgesinde  Bilecik  iline   bağlı bir ilçe merkezidir (Şekil-3).1953 yılında ilçe merkezi statüsüne kavuşmuştur.Bilecik ilinin 25 km. güneyinde yer alır ve 333 km2  yüzölçümüne sahiptir.İstanbul-Eskişehir arasındaki 650 nolu Devlet Karayolu üzerinde,Bozüyük-Bilecik arasından batı yönünde ayrılan  tali yolla ilçeye ulaşım sağlanmaktadır(Şekil-5).Yerleşim alanı 650 nolu karayoluna yaklaşık 8 km. mesafededir.Pazaryeri ilçesinden geçerek batıya devam eden yol Bursa’ya kadar devam etmektedir.Pazaryeri ilçesi kentsel kademelenme açısından 3.kademe yerel merkez olan Bilecik ilinin ve Bozüyük ilçesinin etkisi altındadır.İlçenin Bilecik kent merkezine ve önemli karayollarına yakınlığı önemini arttırmaktadır.2022 yılı itibarıyla  Pazaryeri ilçesinin toplam nüfusu 9982 kişi,ilçe merkezinin nüfusu ise 6652  kişidir.İlçenin  %49’u erkek ve % 51’i ise kadın nüfustur.Gerek ilçe nüfusu gerekse de ilçe merkezi nüfusunda son yıllarda azalma görülmektedir.Pazaryeri ilçesinin yüzölçümü 399 km2 olup,ilçenin rakımı 810 metredir.

Arpadere Köyü ise Pazaryeri ilçesine bağlı köy yerleşimidir.Pazaryeri  ilçesinin kuzeybatısında yer alır (Şekil-6).Bilecik il merkezine 43 km.,Pazaryeri  ilçe merkezine ise 16 km.mesafedir.Arpadere Köyü;Pazaryeri ilçesinden batıya doğru Bursa istikametindeki yoldan kuzeye ayrılan köy yolu  üzerinde bulunmaktadır.

Planlamaya konu olan Bilecik  ili,Pazaryeri ilçesi,Arpadere Köyü, 113 ada 13   nolu parsel  ise ;Arpadere köyünün  yaklaşık 1 km. batısında Arpadere  köyünden Bursa il sınırına doğru devam eden yoldan kuzeye  ayrılan tali tarla yolu üzerinde yer almaktadır.(Şekil-7).

Şekil-3 Pazaryeri İlçesinin Türkiye ve Bilecik İlindeki Konumu

Şekil-4  Bilecik İli’nin İdari Sınırları ve İlçeleri

Şekil-5 Pazaryeri ilçesinin Ulaşım Ağındaki  Konumu

Şekil-6  Arpadere Köyünün Konumu                      Şekil-7  Planlama Alanının Uydu Görüntüsü

Şekil-8  Planlama Alanının Yakın Çevresi

3 PLAN ALANININ COĞRAFİ YAPISI

Bilecik, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesişim noktaları üzerindedir. Doğudan Bolu ve Eskişehir güneyden Kütahya, batıdan Bursa, kuzeyden Sakarya illeri ile çevrilidir.Bilecik 4307 km2'lik alanı ile Türkiye'nin küçük illerinden biridir.     Bilecik ili toprakları tepelik alanlar, dik ve derin vadilere yarılmış aşınım düzlükleridir. Kuzey Anadolu kenar dağları, yani, Karadeniz dağlarının başlangıç merkezi, İç Anadolu platolarının başlangıç yeri, Marmara Bölgesinin ise kıyı ve akarsu çanak tabak ovalarının sona erdiği alanlarının tamamı ilin sınırları içerisindedir. Kuzey Anadolu dağlarının denizden içeriye doğru ikinci serisi olan Köroğlu Dağları ilin topraklarında başladığından, arazinin batıdan doğuya doğru birden yükselmesine neden olur. Bu yükselti güneye doğru inildikçe dalgalı bir görünüm alır. Bozüyük Ovası ve Sakarya ırmağı ile kuzey-güney yönünde iki bölüme ayırır. Dağlar bu ırmağın her iki yakasında devam eder.

Bilecik ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 500 metredir. Güneydoğuya Karasu vadisine gidildikçe yükseklik azalmaktadır. Nitekim bu vadide kurulu İstasyon Mahallesinin denizden yüksekliği 200 metreye kadar iner.Dağlar il topraklarının % 32'sine yakın bir bölümünü kaplar. Bu yükseltiler daha çok tepe görünümündedir. İlin en yüksek noktası Bozüyük ilçesinin batı ve güneybatısında yer alan yükseltiler üzerindeki Kala Dağı'dır (1906 m).Diğer önemli yükseltiler Yirce Dağı (1790 ), Metristepe (1300 m), Göldağı (1284 m), Kızılcaviran (1250 m), Osmaniye (1210 m), Ahi Dağı (1100 m), Dokuz Öküz Tepesi (1150 m), Ballıkaya (1050 m), Kızıltepe (990 m), Avdan Dağları (926 m), Paşa Dağları (922 m), Kurudağ (805 m)'dır. Genellikle Sakarya Irmağı boyunca uzanan çok geniş olmayan düzlükler şeklinde ovalar il topraklarının % 7’lik bir bölümünü kaplar. Ovalar akarsuların dar ve derin vadilerden akarken parçaladıkları arazilerden taşıdıkları verimli alüvyonları son bölgelerinde biriktirmelerinden oluşan ovalarıdır.     Bozüyük, Gölpazarı,(Osmaneli ve Pazaryeri  Ovaları  başlıca düzlük  alanlardır.İİde yayla tanımı içerisine sokulabilecek düzlükler çok azdır. Bu tür yeryüzü şekilleri il topraklarının yalnızca %0.5’ini oluşturmaktadır. İl topraklarının büyük bir bölümü (% 59,9) aşınım düzlükleri durumundadır. Tepelik alanlarda tümsekleşip tipik “V” biçimli vadilerle parçalanan bu düzlükler, il topraklarının engebeli bir görünüm almasına neden olmuştur.     İl topraklarındaki vadiler genellikle dik ve derin yarıklar biçimindedir. Bunların en önemlisi Sakarya Vadisidir. Göksu Vadisi, Göynük Vadisi ve Karasu Vadisi de önemli vadilerdir.

Pazaryeri ilçesi, Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan Bilecik ilinin küçük bir ilçesidir. Doğusunda ve güneyinde Bozüyük, batısında Bursa'nın İnegöl ilçesi, kuzeyinde Bilecik merkez ilçe ile çevrilidir. Yüzölçümü 399 kilometrekaredir. İlçe, Marmara Bölgesinde yer almasına rağmen iklimi sert ve karasaldır. Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi iklimlerinin zaman zaman etkilerini gösterdiği geçiş bölgesini oluşturur. İlçenin topographic yapısı engebeli ve dağınıktır. Yayla görünümünde vadiler içinde küçük düzlükler bulunur. İlçe merkezinde, Kireçlik Tepesi 890 m, batısında Ahı Dağı 1110 m, kuzeyinde Esemen Sırtları (Dokuzöküz Dağları), güneyinde Ahı Dağı'nın devamı Uzunçam, Karateke, Kertalan Sırtları 1000–1500 m arasında değişen yüksekliklere sahiptir. İlçenin rakımı 810 m olup arazi yapısı doğuya doğru alçaktır.İlçe arazisinin tarım alanı olarak kullanılan (12204 ha) bölümleri üç tarafı dağlarla çevrili bir ovadır. Ova içinde kuzey kısmını boydan boya geçen Sorgun Çayı, doğudan geçen Karasu Çayı ve bunları besleyen derelerden sulama olarak faydalanılmaktadır. Bu çaylar ve derelerin üzerine kurulan ve isimlerini kurdukları yerlerin adlarından alan Küçükelmalı, Bozcaarmut, Esere, Kamçı, Sorgun, Büyükelmalı, Sarnıç gibi göletlerin tarım arazilerinin sulanmasına ve yöre iklimine olumlu etkileri olmuştur.Pazaryeri ilçesi arazisinin büyük bir kısmı (%87) ormanlarla kaplıdır. Kalan %13 ise gayet verimli arazilerden oluşmaktadır. Bu araziler %6'lık bölümüne şerbetçiotu denen sarmaşık türü bir bitki olan mayanın hammaddesi olan bu bitki sahiptir kalan %4'lük bölüme buğday, %3'üne de sırık fasulye oturak fasulye ekilmektedir. Pazaryeri, Türkiye'deki en yoğun Şerbetçiotu üretim merkezidir. Eski adı Hotanlı olan Kınık Köyü toprak ürünleri, toprak vazo, sürahi ve çömlek yapımında Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biridir.

Arpadere Köyü  ve  proje alanı ise Pazaryeri’nin kuzeybatısındaki hafif engebeli arazilerde  yer alır.Bölge genelde kuru tarım ve hayvancılık ağırlıklı bir ekonomiye sahiptir.Kısmen orman arazileride bulunmaktadır.Marmara iklimi etki alanı içindedir.Proje alanı; doğuda Arpadere köyü ve batıda Kavaklı köyü arasındadır.(Şekil-6),

4 PLAN ALANININ DEMOGRAFİK,SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI

4.1 DEMOGRAFİK YAPI

31 Aralık 2022 tarihli TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2022 yılı göstergelerine göre Türkiye nüfusu 85.279.553 kişi, Bilecik  il geneli nüfusu 228.673  kişi, Pazaryeri ilçesi toplam nüfusu 9.982 kişi olup Arpadere Köyü  Mahallesi nüfusu 89 kişidir.

Sayım yıllarına ve TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Türkiye,Bilecik,Pazaryeri ve Arpadere  Köyünün  nüfus verileri şu şekildedir:

Tablo 1: 2011-2022 Yılları Arası Türkiye,Bilecik ,Pazaryeri ve Arpadere Köyü   Nüfus

Değişimi

| NÜFUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | Arpadere | Pazaryeri | Bilecik | TÜRKİYE |
| 2011 | 104 | 11,383 | 203,849 | 73,058,638 |
| 2012 | 105 | 11,263 | 204,116 | 75,627,384 |
| 2013 | 111 | 11,233 | 208,888 | 76,667,864 |
| 2014 | 99 | 11,099 | 209,925 | 77,695,904 |
| 2015 | 94 | 10,713 | 212,361 | 78,741,053 |
| 2016 | 72 | 10,583 | 218,297 | 79,814,871 |
| 2017 | 77 | 11,086 | 221,693 | 80,810,525 |
| 2018 | 99 | 10,527 | 223,448 | 82,003,882 |
| 2019 | 95 | 10,301 | 219,427 | 83,154,997 |
| 2020 | 88 | 10,077 | 218,717 | 83,614,362 |
| 2021 | 90 | 10,032 | 228,334 | 84,680,273 |
| 2022 | 89 | 9,982 | 228,673 | 85,279,553 |

Arpadere Köyü,Pazaryeri,Bilecik ve  ve Türkiye için 2011’dan 2022 yılına kadar toplam nüfustaki değişmeler yukarıda gösterilmiştir (Bkz. Tablo-1). Arpadere Köyünde  Nüfus 2011- 2022 yılları arasında düzenli olarak 72-111 arasında değiştiği görülmektedir.2018 yılına kadar sürekli azalan nüfus,2018 sonrası küçük miktarda artarak 90 kişi civarında sabitlenmiştir.Pazaryeri ilçe nüfüsundada küçük oranda da olsa bir azalma bulunmaktadır. 2022 yılı itibarıyla  Pazaryeri ilçesinin toplam nüfusu 9982 kişi,ilçe merkezinin nüfusu ise 6652  kişidir.İlçenin  %49’u erkek ve % 51’i ise kadın nüfustur.Gerek ilçe nüfusu gerekse de ilçe merkezi nüfusunda son yıllarda azalma görülmektedir.Bilecik il merkezine yakınlık,ulaşım imkanlarının artması ve sosyal şartlar nedeniyle ilçe merkezinden il merkezine göç görülmektedir.

4.2 SOSYAL  YAPI

Bilecik gelişmekte olan sosyoekonomik yapısının yanı sıra tarihten gelen çok zengin bir kültürel birikime de sahiptir. Sakarya Nehri'nin etrafında kurulu olan göletleri ve zenginliği ile tanınan yöre, antik çağlardan günümüze, tarihin izlerini taşır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Ertuğrul Gazi ve manevi kurucusu olan Şeyh Edebali' Bilecik'te bulunmaktadır. Şehirdeki Şeyh Edebali ve Dursun Fakih türbeleri, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi almaktadır. Her yıl Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlik Bilecik'e bağlı Söğüt'te yapılmaktadır. Metristepe Anıtı, Türk Büyükleri Platformı Sultan II. Abdülhamid döneminde yaptırılan Saat Kulesi, Bizanslılardan kalma Belekoma Kalesi, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ve Taşhan, tarihi ve turistik mekanlardandır. Bilecik, ormanları ve mesire yeri bakımından zengin bir şehirdir.

Pazaryeri ilçesi Marmara Bölgesi sınırları içinde yer almasına karşın daha çok Anadolu kasabası görünümünde olan, milliyetçi-muhafazakar yapıda bir ilçedir. Halkın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ancak son yıllarda ilçede mevcut olan organize sanayi bölgesi ile birlikte sanayi yatırımları azda olsa gerçekleşmektedir. Geleneksel Ataerkil Türk aile yapısının görüldüğü ilçede kendine özgü adetler halen devam etmektedir. Asker uğurlama, Kına, Nişan, Düğün gibi adetler geleneksel olarak devam etmektedir. İlçe Mutfağı geleneksel olarak yapılan yemeklere dayanmaktadır. Daha çok tahıl ürünleri ve hamur işleri ilçenin Geleneksel beslenme tarzını oluşturur. Yöre halkının bir bölümü ekmeğini hala kendi pişirmektedir. Pazaryeri'ne özgü olan Ekşi Mayalı Pazarcık Manav Ekmeği, Bazen cevizli ama daha çok peynirli olarak yapılan lokuma benzeyen Cızman, Börek, Mantı ve hamur işleri ağırlıklı lezzetler ile ön plana çıkan ilçenin en meşhur ürünleri arasında Meşhur Pazaryeri Bozası, Pazaryeri Helvası bulunmaktadır. Et ve et ürünlerininde tüketildiği Pazaryeri ilçesi Pazaryeri Sucuğu ile önemli bir yere sahiptir.

Arpadere köyü ise Bilecik’e 43 km,Pazaryeri ilçesine 16 km. uzaklıktadır.Bilecik ilinin batısında, Pazaryeri ilçesinin ise kuzeybatısında yer alır.Köy 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır.Daha önceleri Bilecik merkez ilçeye bağlıyken,24 Temmuz 1948’de Bozüyük ilçesi Pazaryeri bucağına bağlanmıştır.Pazaryeri ilçesinin kurulmasının ardından ise Pazaryeri’ne bağlanmıştır. Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve Ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

4.3 EKONOMİK YAPI

Ekonomik yapı olarak;ilin ekonomisinde tarım ve hayvancılığın yanı sıra madencilik, ormancılık,mermer,seramik ve tahta işlemeciliği de önemli paya sahiptir.Bilecik’te bulunan zengin mermer ocakları,şehrin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.Merkez ilçede de çok sayısa sanayi tesisi bulunmakta olup ilin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktadır.Madencilik açısından zengin kaynaklara sahip olup seramik ve cam üretimine yönelik rezervleri çok zengindir.Mahalledeki çalışan işgücünün genel yapısınında bu doğrultuda olması beklenir.

Bilecik ili; Bölge Planlama Dairesi’nin ayırımına göre Marmara Bölgesi’nin Doğu Marmara  Alt Bölgesi’nde yer almaktadır. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve  Bilecik İlleri’nden oluşan Alt Bölge Ülkemizin ekonomisi en gelişmiş bölgelerinden birisidir.  Sosyo - Ekonomik  etkinlikleri  tüm  Ülke’ yi  etkileyen  İstanbul Metropol’ ünün   oluşturduğu  dışsal  ekonomiler sonucu Alt Bölge gelişmektedir. Ancak   İllerin   bölge  içerisindeki  konumu,  fiziki  ve  coğrafi  yapısı ile  kentsel gelişme düzeyleri sosyo - Ekonomik  gelişmeyi de etkilemiştir. Bölgedeki illerden İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, illeri gelişmiş olmasına rağmen, Bilecik İli’nde tarım toprağının dar ve kaynaklarının yetersiz olması nedeni ile yeterince gelişme gösterememiştir.Bölge  içindeki  gelişme  düzeyinin düşük olması nedeniyle Bilecik 1973’te kalkınma  öncelikli  yöreler  içerisine  alınmıştır. İl ’de  sanayinin  teşvik  edilmesi sanayinin  gelişmesine  ve işgücü kompozisyonunun değişmesine neden olmuştur. Bilecik’de  bu  gelişmeden  payına  düşeni  almış  ve  yerleşmede  seramik,porselen,mermer,maden,imalat ve tekstil  sanayileri  kurulmuştur.

Yerleşmeler Arası Kademelenmeler ve Etki Alanları: D.P.T.’ ce   1982  yılında  yapılan         “ Türkiye’de  Yerleşme  Merkezlerinin  Kademelenmesi ”  araştırmasına  göre,  Bilecik   2.  ve  3.  Kademe  Merkezler arasında bir ara kademe merkezidir.İstanbul Metropolü, sosyal,ekonomik etkinlikleri ile tüm Ülke’ yi olduğu gibi bu bölgeyi de etkilemektedir. Ancak , bölge, İstanbul’un, sanayinin disaglomerasyonu   gibi   metropoliten  özellikteki  hareketlerinden de  etkilenen  bir  konumda olması nedeni ile  İstanbul’un 7, 6, 5 kademe fonksiyonlarından yararlanmaktadır. Bölgede yer alan 4. kademe merkezlerden Bursa ve   Eskişehir kendi il sınırları dışında ayrıca Bilecik İli’nin büyük bir bölümü etkilenmektedir.4. kademe  merkez  olan  Sakarya  kenti  ise  kendi  ili sınırları dışında Bilecik’i etkileyen bir merkezdir.Bilecik İli’ndeki ilçe merkezlerinin tümü 3. Kademe merkez durumundadır.

Uluslararası Rekabet Araştırma Kurumu Derneği (URAK) tarafından hazırlanmış olan “İller Arası Rekabetçilik Endeksi” ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezince (EDAM) oluşturulan “Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi”, illerin gelişmişlik durumu dikkate alınması gereken araştırmalar olarak ön plana çıkmaktadır. Urak tarafından hazırlanan İllerarası Rekabetçilik Endeksi, Türkiye’de 81 ilin rekabetçilik seviyelerinin kapsamlı olarak incelendiği ve her sene kamuoyu ile paylaşılan tek çalışmadır. İller Arası Gelişmişlik Endeksi 2016-2017 Genel Endeks sonuçlarına göre 14,95 endeks değeriyle 35. sırada yer alan Bilecik, 2018-2019 Genel Endeks değerine göre ise 24,21’lik değerle birlikte 45. Sıraya gerilemiştir. Bilecik ili için 2013 yılı ve 2019 yılı ihracat rakamları karşılaştırdığında %15,6 ’lık bir artış gözlenmektedir. 2013 yılında 80 milyon $’lık ihracat ile Türkiye’de 55. sıradayken, 2019’da 92 milyon $’lık ihracat ile 54. sıraya yükselmiştir. 2019 yılında teknoloji sınıflamasına göre imalat sanayi verileri incelendiğinde toplam il ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün sınıflaması grubu payı %7,8 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı kişi başı GSYH rakamlarına göre 10.603$ ile Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Pazaryeri ilçeside genel olarak tarım ve hayvancılığa bağlı bir ekonomiye sahiptir.İlçenin büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olup,geri kalan verimli arazilerde şerbetçi otu,boncuk fasülye,meyve,az da olsa buğday ve arpa ekimi yapılmaktadır.Seracılık son yıllarda gelişme eğilimindedir.Arpadere  köyüde ekonomik olarak Pazaryeri ilçesine benzer özellikler göstermektedir.

5 PLAN ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ  YERİ

Bilecik ili coğrafi yapısı konumuyla Marmara Bölgesi’nin Anadolu’ya açılan kapısı niteliği taşımaktadır.Bilecik Akdeniz ve Anadolu’yu Marmara Bölgesine bağlayan karayolu ve demiryolu ağı üzerindedir.Eskişehir-Bozüyük-Adapazarı-İstanbul eski karayolu Bilecik kent merkezi içinden geçmektedir.Bu karayolundan Yernişehir-Bursa karayolu ayrılmakta olup Bilecik.3.OSB Bilecik-Bursa Karayolu üzerindedir.2009 yılında Bozüyük-Mekece Devlet Karayolunun hizmete girmesi ile yeni karayolu Bilecik kent merkezine girmeden kentin doğusundan geçmiştir.Bilecik ili aynı zamanda Ankara-İstanbul konvansiyonel demiryolu hattı ile Yüksek Hızlı Tren hattı üzerindedir.Bilecik ilinde her iki demiryolu hattına ait gar binaları bulunmaktadır.Bilecik iline bağlı Osmaneli ilçesinden ayrılan hat ilede Bursa iline Yüksek Hızlı Tren bağlantısı inşaatı devam etmektedir.Bilecik Merkez İlçesinin yakın çevresindeki il merkezlerine karayolu uzaklıkları şu şekildedir:

Uzaklık ( Km.)

Bilecik-Eskişehir ............................ 80 km.

Bilecik-Adapazarı...........................102 km.

Bilecik-Bursa.................................. 95 km.

Bilecik-İstanbul...............................248 km.

Bilecik-Ankara................................314 km.

Bilecik-Kütahya..............................110 km.

Şekil 9: Proje Alanının Ahmetler Köyü,Pazaryeri İlçesi ve Bilecik  İli İle  Yol İlişkisi

Pazaryeri ilçesine,İstanbul-Eskişehir arasındaki 650 nolu Devlet Karayolu üzerinden,Bozüyük-Bilecik arasından batı yönünde ayrılan  tali yolla ulaşım sağlanmaktadır(Şekil-9).Yerleşim alanı 650 nolu karayoluna yaklaşık 8 km. mesafededir.Pazaryeri ilçesinden geçerek batıya devam eden yol Bursa’ya kadar devam etmektedir.İlçenin Bilecik kent merkezine ve önemli karayollarına yakınlığı önemini arttırmaktadır.

Pazaryeri  yerleşimi Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün hizmet alanında kalmaktadır.Pazaryeri Bilecik’e 33 km mesafede olup, Ankara'ya 301 km, İstanbul'a 232 km mesafede yer almaktadır.

Arpadere  Köyü ise Pazaryeri  ilçesinde, Pazaryeri-Bursa il sınırı yolundan    kuzeye ayrılan  köy yolu üzerinde yer alır. Proje alanı olan 113 ada 13 nolu parsel   ise; Arpadere  köyünün  yaklaşık 1 km. batısında , Arpadere,Bursa il sınırı arasındaki yoldan  kuzeye ayrılan tali tarla yolu üzerinde yer almaktadır (Şekil-9).

6 MÜLKİYET BİLGİSİ,KADASTRAL YAPISI,MEVCUT DURUM BİLGİSİ

Plana konu olan alan; Bilecik  ili, Pazaryeri İlçesi,Arpadere  Köyü ,Düdüklü mevkii 113 ada 13 nolu (tapu 33600,000 m2) parselde kayıtlıdır.(Şekil-10). Mülkiyeti İnciler İnşaat Tic.San.A.Ş.’ne aittir.Bu parsel üzerinde OEDAŞ tarafından da 26.12.2023 tarih ve 188486  sayılı Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu düzenlenerek Arpadere Köyü;113 Ada 13 nolu parsel   üzerinde 1000 kW gücünde İnciler GES kurulması işlemleri başlatılmıştır.

İnciler GES projesi,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasından edinen verilere göre “ tarla “ nitelikli arazi üzerinde olup 33600,00  m2’lik 113 ada 13 nolu parsel üzerinde  yapılması planlanmaktadır.Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup Bilecik  Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 23.06.2023 tarih ve E-86800188-230.04.02-10347238 sayılı yazısı uyarınca kuru marjinal tarım arazisi  niteliğindedir.

Şekil 10: Planlama  Alanının Kadastral Yapısı

7 ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI

7.1 MERİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Planlama alanı; "Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP)" içinde kalmakta olup 1/100.000 ölçekli ÇDP-Plan Hükümlerinin "6.Genel Hükümler" başlığı altında;"14. Bu plan kapsamında ihtiyaç olması halinde, ....sosyal ve teknik altyapı, karayolu, demiryolu, havaalanı, baraj, enerji üretimi ve iletimine yönelik kullanımlara ilişkin alt ölçekli planlar, bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri doğrultusunda kamu yararı gözetilerek ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine gerek olmaksızın, ilgili idaresince hazırlanır. Hazırlanan planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmadan onaylanamaz. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamazlar. ..." hükmü yer almaktadır.Bu kapsamda " Güneş Enerji Santrali (GES)" projesine ilişkin yapılacak imar planı çalışmalarının öncelikle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda, Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı "14" nolu plan hükmü kapsamında Bilecik İl Özel İdaresi’nce yürütülebileceği değerlendirilmiştir.

Planlamaya konu olan Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) bulunduğu alan,Pazaryeri Belediyesi imar planı onama sınırları,hatta Belediye Mücavir Alan sınırları dışında bulunmaktadır.Bu alanlar Bilecik İl Özel İdaresi’nin yetki sahasında bulunduğu için planlama ile ilgili tüm çalışmalar Bilecik İl Özel İdaresi’nin yönetiminde yapılmıştır.

Planlama alanı Pazaryeri Belediyesi Nazım ve Uygulama İmar Planı onama sınırları dışındadır.Parseller plansız alan niteliğindedir.

Arpadere  Köyü ilçe merkezinin kuzeybatısında yer alan bir yerleşimdir.Bilecik  ili, Pazaryeri İlçesi,Arpadere Köyü ,113 ada 13 nolu parsel  üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali)  amacıyla Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılması amaçlanmıştır.İmar planı teklifi yapılan toplam alan yaklaşık 33600,00 m² büyüklüğündedir.

8 PLANA İLİŞKİN RAPORLAR

8.1 JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU

Planlama alanını kapsayan imar planına esas  Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu Bilecik  Çevre Şehircilik ve İklim İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce  2024 tarihinde onanmıştır.Bu rapora göre planlama alanında yerleşime uygun olmayan alanlar bulunmamaktadır. Onaylı raporun Sonuç ve öneriler bölümündeki hükümlere mutlaka uyulması gerekmektedir.

DEPREM DURUMU

Bilecik  Deprem Haritasında, Bilecik  il ve ilçelerinin içinde bulundukları deprem kuşakları gösterilmektedir. Harita incelendiğinde, Pazaryeri ilçesinde bulunan proje alanının 2. Derece deprem kuşağında olduğu görülmektedir.

Şekil-11 Bilecik Deprem Haritası

8.2 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 17.05.2024 tarih ve  E-42903529-220.03-9523812 ve 9523719 sayılı yazısı uyarınca Pazaryeri ilçesi Arpadere Köyü Düdüklü  Mevkii  113 ada 13 parsel üzerinde İnciler İnşaat Tic.San.A.Ş. tarafından yapılması planlanan  “Güneş Enerji Santrali  (1.2496 MWm)” projesi ,29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 17.Maddesi gereği “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

8.3 KURUM GÖRÜŞLERİ

Planlama öncesi,İmar Planı çalışması kapsamında halihazır haritası onanan saha için   ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş sorulmuş olup, gelen görüşler planlamaya yansıtılmıştır.Bu çerçevede;

*İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü’nün  E-89061798-952.01.04.12-756772 sayılı,

*BOTAŞ'ın  26106802-405.02.99-E-2838966  sayılı,

*Bilecik Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl  Müdürlüğü’nün ve E-36541948- 220.

03-8122469  sayılı,

*Bilecik Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl  Müdürlüğü’nün 17.05.2024 tarih  ve E-

42903529-220.02-9523812 ve 9523718  sayılı ÇED Gerekli Değildir yazısı,

*DSİ 3.Bölge Müdürlüğü’nün  E-99762936-754-4038062   sayılı,

*İl  Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 23.06.2023 tarih ve E-86800188-230.04.02-7668876  sayılı Arazi Sınıf Tespiti yazısı,

*İl  Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün E-86800188-230.04.02-13486091  sayılı,

*Karayolları 14.Bölge  Müdürlüğü’nün 16.11.2023 tarih ve  E.84113134-755.01/1364064   sayılı,

*İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün E-85836379-754-4719033  sayılı,

*İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Müzesi Müdürlüğü’nün E-81526617-754-4708794 sayılı,

*Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2024 tarih ve E-91718419-101.27.00.00-2024101128  sayılı,

*MSB Lojistik Genel Md.Eskişehir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın  E-40190188-754-2976148  sayılı,

*OEDAŞ’ın  bila sayılı ,

*OEDAŞ’ın  26.12.2023 tarih ve 188486 sayılı Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu

*Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bozüyük Orman İşl.Müdürlüğü’nün  (gelmedi)

*İl Sağlık  Müdürlüğü’nün  E-96512915-129-229642677  sayılı,

*Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri  Müdürlüğü’nün 23.11.2023 tarih ve  E-32928705-000-40691  sayılı,

*Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım  Hizmetleri  Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih ve  E-14822499-115.01.99-40913   sayılı,

*TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü’nün E-42688118-754-723277  sayılı,

*Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 04.12.2023 gün ve TT.50171081-320.01-306705   sayılı,

*TEİAŞ’ın E-800003487-754-2151412   sayılı,

uygun görüşleri alınmıştır.Bu görüşlerde belirtilen hükümler gerek imar planına, gerekse de plan notlarına aktarılmıştır.

9 PLANLAMA KARARLARI

Tüm dökümanların değerlendirilmesi sonucu Sentez paftası hazırlanmış olup planlamayı yönlendiren önemli faktörler bu paftada gösterilmiştir (Şekil-13).Daha sonra ise Eşik Analizi paftası hazırlanmıştır(Şekil-14) .Planlamayı kısıtlayan önemli bir eşik bulunmamaktadır. Parsel sınırları ile  parselin doğusundan geçen geçen tarla yolu Ges tesisi planlama alanının sınırlarını belirlemekte olup,alanın tamamı planlanabilir alan durumundadır.Sadece parseli doğu/yol sınırı boyunca mevcutta bulunan Mehmet Ali Özçelik Tavuk Çiftliği  enerji nakil hattı bulunmakta olup,plana işlenmesi gerekmektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda; Bilecik ili, Pazaryeri İlçesi  Arpadere Köyü Düdüklü Mevkii 113 ada 13 nolu  parsel  üzerinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak; 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı hazırlanmış olup bu parsel “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali ) ve Yol”  alanı olarak planlanmıştır (Şekil-15).Uygulama imar planı 1/1000 ölçekli; H23c-16b-4b,H23c-16b-4c ve H23c-16b-4d   nolu paftalarda yer almaktadır.Planlama alanının doğusundan  gelen tarla yolu 10 metreye genişletilmiştir.GES Tesisi alanı bu yoldan cephe alacaktır.Bu parselde Yol Alanı olarak planlanan kısım yaklaşık 2100,00 m2’dir.Bu yolun yaklaşık 500 m2’si parsel alanı içindedir.Güneş Enerji Santrali alanı olarak planlanan  alan ise yaklaşık  33100,00 m² dir.

Şekil-13   Sentez

Şekil-14   Eşik Analizi

113 ada 13 parselde yaklaşık 33100,00 m2 büyüklüğündeki alan  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES-1000 Kw) olarak planlanmıştır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES-1000 kW) olarak planlanan alan içerisinde güneş panelleri, idare ve kontrol binası, depo, şalt sahası, kumanda binası, yangın binası, trafo,DM vb. kullanımlar yer alacaktır.

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)”  alanı olarak planlanlanan alanın büyüklüğü 33100,00 m2 olup bu alandaki  yapılaşma şartları olarak Emsal=0.70 ve Yençok:6.50 metre olarak önerilmiştir. GES amaçlı planlarda 12.05.2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Madde 31. Fıkra’da yer alan “(Ek:RG-12/5/2023-32188) Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemlerinin yapı inşaat alan hesabında, fotovoltaik panelleri taşımak amacıyla yapılan çerçeve/konstrüksiyon imalatının dış ölçüleri içinde kalan alanın yatay izdüşümü dikkate alınır.” hükmü doğrultusunda, ruhsat aşamasında ortaya çıkaracağı muhtemel sorunlar sebebiyle "E=0.70, yençok=6.50 m." olarak önerilmiştir.Parselin doğusundaki yol cephesinde bulunan enerji nakil hattı plana işlenmiş olup hat 10 metrelik çekme mesafesi içinde kalmaktadır.

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES-1000 kW)” için yapılaşma koşulları; E=0.70, Yençok=6.50 m olarak belirlenmiştir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) üzerinde 1000 kW gücünde santral kurulacaktır. Parsellerin doğusundaki   yol  cephesinde 10 metre,diğer cephelerinde ise   5’er metre yapı yaklaşma sınırı plana işlenmiştir.

Bilecik İli,Pazaryeri İlçesi, Arapdere Köyü,Düdüklü Mevki , 113  Ada 13 nolu Parseldeki  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES-1000 kW) Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin alan dağılımı ve öneri plan teklifi aşağıda sunulmuştur.

Tablo 2:  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Alan Dağılımı

| Alan Kullanımı | Büyüklük (m²) | Oran (%) |
| --- | --- | --- |
| Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) | 33100,00 | 94,03 |
| Yol | 2100,00 | 5,97 |
| Genel Toplam | 35200,00 | 100.00 |

Uygulamada kurum ve kuruluşlardan alınan görüşlere mutlaka uyulacaktır.                   Planlama alanı  ve çevresi 2.derece deprem bölgesinde yer almakta olup yapılacak tüm yapılarda “Afet  Bölgelerine  Yapılacak  Yapılar  İle  İlgili  Yönetmelik ”   hükümlerine ve bu parseller için hazırlanan onanlı jeolojik-jeoteknik etüd raporu hükümlerine uyulması gerekmektedir.1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; H23c-16b-4b,H23c-16b-4c ve H23c-16b-4d   nolu pafta üzerinde yer almaktadır.

Uyulması gereken bütün hususlar plan notlarında belirtilmiştir. Diğer  hususlarda  3194  sayılı  İmar  Kanunu  ve  ilgili    yönetmelik ve mevzuat hükümlerine  uyulacaktır.

Şekil-15 Öneri Uygulama İmar Planı

10 PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

GENEL HÜKÜMLER

1.  1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI,LEJANDI,PLANLAMA KOŞULLARI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR.TESİS ALANINDA EMSAL:0.70,YAPI YÜKSEKLİĞİ 6.50 METREDİR.

2. PLANDA VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI   İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

3. UYGULAMA İMAR PLANI ONAMA SINIRI İLE PLANLANAN ENERJİ ÜRETİM ALANI,YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİS ALANIDIR.BU ALANDA;GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ VE BU SANTRALE AİT GÜNEŞ PANELLERİ,BAĞLANTI YOLLARI,GÜVENLİK KULÜBESİ,İDARİ BİNA,KUMANDA ODASI,MALZEME DEPOSU, TRAFO VE DAĞITIM MERKEZİ VB. YAPILABİLİR. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİNDE (GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDE),İLGİLİ KURUMUN BAĞLANTI İZNİ OLMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

4. PLANLAMA ALANI İLE İLGİLİ OLARAK; MEVCUT BAĞLANTI YOLLARININ KULLANILMASI, KARAYOLUNA İLAVE BAĞLANTI YAPILMAMASI, 2918 SAYILI TRAFİK KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN KARAYOLLARI İLE İLGİLİ OLARAK ÇIKARILAN TÜM KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYULMASI ZORUNLUDUR.

5. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNUNA UYULMASI ZORUNLUDUR. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU GEREĞİNCE, ÇEVREDEKİ TARIMSAL FAALİYETLERE ZARAR VERİLMESİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

6.  PLANLAMA ALANINDA;

-    BİLECİK 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİNE,

-  ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,

  - SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,

  - KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,

  - ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ,

  - ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK,

  - ZARARLI KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,

  - ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ,

  - AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK,

  - HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ,

  - ENERJİ NAKİL HATLARI YÖNETMELİĞİ,

  - İLETİM HATLARI YÖNETMELİĞİ,

  - 5491 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER,

  - SU KİRLİLİĞİNİ KONTROL YÖNETMELİĞİ,

  - BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK,

  - 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUVE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,

  - 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,

  - KANALİZASYON VE SIVI ATIKLARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE VERİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE AÇILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK,

  - 04.07.2014 TARİH VE 29050 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ‘‘BOTAŞ HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETMESİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ,

  - 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNE UYULACAKTIR.

  - 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ

  - LAĞIM MECRASI İNŞASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK,

  - KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK,

  - İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK,

  - 6331 SAYILI İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ,

  - TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE VE BURADA YER ALMAYAN İLGİLİ DİĞER YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

7. PLANLAMA ALANINDA YAPILAN UYGULAMALAR ESNASINDA HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANMASI HALİNDE 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNUN 4. MADDESİ KAPSAMINDA EN YAKIN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE VEYA EN YAKIN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE, TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI HALİNDE İSE 1 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ UYARINCA İLGİLİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNA BİLGİ VERİLMESİ ZORUNLUDUR.

8. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE TESİSLERİNİN SU İHTİYACININ YERALTI SUYUNDAN TEMİN EDİLMEK İSTENMESİ HALİNDE 167 SAYILI YERALTI SULARI KANUNU GEREĞİ DSİ’DEN İZİN ALINACAK VE 167 SAYILI KANUN VE YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. TESİSİN ATIK SULARININ YERÜSTÜ VE YERALTI SULARINI KİRLETMEMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMASI ZORUNLUDUR.

9.  ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ VE ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

10. PLANLAMA ALANINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ YAPILAŞMADA 18.03.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ” İLE 14.07.2007 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” ESASLARINA UYULACAKTIR.

11. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK BÜTÜN YAPILARDA PLAN, FEN, SAĞLIK, GÜVENLİ YAPILAŞMA, ESTETİK VE ÇEVRE ŞARTLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.

12. 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN VE BU KANUN KAPSAMINDA, PLANLAMA ALANINDA YER ALACAK HER TÜRLÜ YAPIDA VE ÇEVRE DÜZENLEME KARARLARINDA, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ’NÜN İLGİLİ STANDARDINA UYULMASI ZORUNLUDUR.

13. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

14.  SIĞINAK YÖNETMELİĞİ VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

15. YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE  YALNIZCA GİRİŞ-ÇIKIŞ KONTROLÜ MAKSADI İLE KONTROL VE GÜVENLİK KULÜBESİ, GİRİŞ TAKI VE VB. TESİSLER YER ALABİLİR.

16.   ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

17. PLANDA BELİRTİLEN KULLANIM ALANLARINDA KULLANIM AMACI DIŞINDA HİÇBİR TESİS YAPILAMAZ. YAPILACAK TESİSLER AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.

18. PLANLANAN ALANDA TESİS EDİLECEK ELEKTRİK, SU, KANALİZASYON, HABERLEŞME TESİSİ VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİNE AİT PROJELER İLGİLİ KAMU KURULUŞLARININ ARADIĞI STANDARTLARA UYGUN OLARAK YAPILIP ONAYLANMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.

19.  ÇEVRE YERLEŞMELERE GÖTÜRÜLEN ALTYAPI HİZMETLERİNE  (YOLLAR, İÇME SU İSALE HATLARI, KANALLAR VB.) HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR VERİLMEYECEK OLUP, ZARAR VERİLMESİ DURUMUNDA GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLAR YATIRIMCI FİRMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ÖZEL HÜKÜMLER

- KADASTRAL YOLA BAĞLANTI YAPILMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

- BİLECİK VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE 2024 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.

- İMAR PLANINA ESAS OLMAK ÜZERE HAZIRLANAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT, ZEMİN ETÜDÜ YERİNE KULLANILAMAZ. YAPILACAK YAPILARA AİT LABORATUVAR DENEYLERİNE DAYALI SONDAJLI ZEMİN ETÜDÜ UYGUN GÖRÜLMEDEN VE GEREKLİ MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ ALINMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

- BİLECİK VALİLİĞİ’NİN (İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ)  E-86800188-230.04.02-13486091 SAYILI  YAZISI VE EKİ UYARINCA TOPRAK KORUMA PROJESİNE  VE VAZİYET PLANINA UYULACAKTIR.

- MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.02.2024 TARİH VE E-91718419-101.27.00.00-2024101128 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.

- BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.11.2023 TARİH VE  E-32928705-000-40691  SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.

- BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.11.2023 TARİH VE  E-14822499-115.01.99-40913  SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR..

- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN E-96512915-129-229642677 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

- UYGULAMA AŞAMASINDA KADASTRAL MÜLKİYET SINIRLARI ESAS ALINACAKTIR. İMAR PLANI İLE MÜLKİYET ARASINDA 3 M’YE KADAR OLAN UYUŞMAZLIKLARDA YOL İSTİKAMETİNİ VE GENİŞLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEMEK KOŞULU İLE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAKSIZIN DÜZELTME YAPMAYA İLGİLİ İDARESİ YETKİLİDİR.

- ÇEKME MESAFELERİ AYNI ZAMANDA SAĞLIK KORUMA BANDI SINIRIDIR.  SAĞLIK KORUMA BANDI  İÇİNDE İNSANLARIN İKAMET VE ÇALIŞMASINA  YÖNELİK TESİSLER YAPILAMAZ.ANCAK GÜVENLİK-BEKÇİ KULÜBESİ VB. YAPILAR YAPILABİLİR.

- ORMAN SINIRINA BİTİŞİK OLAN KISIMLARDAKİ ÇEKME MESAFESİ İÇİNDE  “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK”  HÜKÜMLERİ  UYGULANACAKTIR. TAŞINMAZIN YER YER ORMAN ALANI İLE SINIRDAŞ OLMASI SEBEBİYLE; 20.11.2021 TARİH VE 31665 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, MADDE 6– “(5) 7 nci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen alanlarda, orman ile parsel sınırı arasında 21 inci maddenin yedinci fıkrasındaki koşulun sağlanamaması hâlinde binaların parsel sınırında üçüncü fıkrada belirtildiği şekilde orman sınırı boyunca beton iç ulaşım yolu yapılır.Bu yollara araç park edilemez, itfaiye araçlarının geçişine engel olacak şekilde malzeme depolanamaz.” HÜKMÜ GEREĞİ; TAŞINMAZIN ORMAN SINIRI BU MADDEDE İSTENİLEN ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR.

12.ÇALIŞMALAR SIRASINDA KÖYLERİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI TESİSLERİNE VE MÜTEMMİM CÜZLERİNE ZARAR VERİLMEYECEK ŞEKİLDE TEDBİRLER YATIRIMCI TARAFINDAN ALINACAKTIR.

13.OEDAŞ’IN YAZISI GEREĞİ;İRTİFAK SAHASINA GİRİLMEMESİ,GEREKLİ KORUMA TEDBİRLERİNİN ALINMASI,ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN EMNİYET MESAFELERİNİN SAĞLANMASI ŞARTTIR.

14.UYGULAMA SIRASINDA KURUM GÖRÜŞLERİNDE BELİRTİLEN BÜTÜN

HUSUSLARA UYULACAKTIR.